PLAN QUINQUENAL

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 2007-2012

Ley 373 de 1997

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

ORFA NELLY HENAO GIRALDO

Alcaldesa Municipal

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

“AVANZANDO EN EL PROGRESO”

2007

MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

ORFA NELLY HENAO GIRALDO

Alcaldesa Municipal

YOVANY SÁNCHEZ CALDERÓN

Jefe Unidad de Servicios Públicos

LUZ DANELIA OROZCO CALDERÓN

Tecnóloga en desarrollo ambiental

Alejandría, Antioquía octubre de 2007

CONTENIDO

pág.

PRESENTACIÓN									7

OBJETIVOS										8

GENERAL										8

ESPECÍFICOS									8

1. GENERALIDADES 								9

1.1 Localización regional 								9

1.2 Distribución del territorio							12

1.3 Clima 										13

2. COMPONENTE SOCIAL							14

2.1 Aspectos demográficos							14

3. ECONOMÍA									16

4. RECURSO HÍDRICO								17

4.1 Calidad										19

4.2 Agua potable y saneamiento básico						20

4.2.1 Sector urbano									21

4.2.1.1 Acueducto 									21

4.3 Fuente de donde se capta el agua						21

4.3.1 Ubicación geográfica							22

4.3.2 Sistema de captación							23

4.3.3 Desarenador									25

4.3.3.1 Localización  								25

4.3.3.2 Descripción y estado							25

4.3.4 Aducción									26

4.3.4.1 Localización									26

4.3.4.2 Descripción y estado							26

4.3.4.3 Análisis de la capacidad hidráulica					26

4.3.5 Conducción 									27

4.3.5.1 Localización 								27

4.3.5.2 Descripción y estado							27

4.4 Plata de tratamiento de agua potable					29

4.4.1 Tratamiento por FiME							29

4.4.2 Esquema  1 planta de tratamiento de agua potable			30

4.4.3 Filtro grueso dinámico							31

4.4.4 Funcionamiento								31

4.4.5 Filtro grueso ascendente							31

4.4.6 Funcionamiento								31

4.4.7 Filtro lento									31

4.4.8 Funcionamiento 								31

4.4.9 Red de distribución								33

4.4.10 Conexiones domiciliarias							33

4.4.11 Estratificación								35

4.4.12 Consumos promedio por estrato						35

4.4.13 Micromedidores								35

4.4.14 Macromedidores 								37

4.4.15 Calidad del agua tratada							37

4.4.16 Pérdidas en el sistema de acueducto					39

4.4.16.1Esquema 2. Pérdidas de agua en un sistema de acueducto	40

4.4.16.2 Causas generales de pérdidas de agua 				41

4.4.17 Componente social								42

4.5 Alcantarillado									43

4.6 Fuente receptora de los afluentes						43

4.7 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTARD)			44

4.7.1 Localización									44

4.7.2 Cribado 									44

4.7.3 Función de las rejillas (gruesa y fina)					44

4.7.4 Desarenador									45

4.7.5 Descripción del desarenador 						45

4.8 Tratamiento primario								45

4.8.1 Tanque IMHOFF								45

4.8.2 Descripción del IMHOFF							45

4.9 Tratamiento secundario							46

4.9.1 Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA)				46

4.9.2 Descripción del FAFA							46

4.9.3 Lechos de secado								46

4.9.4 Descripción de los lechos de secado					46

4.10 Eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales		48

5. PROSPECTIVA 									49

5.1 Análisis estratégico								50

5.2  Objetivos									50

5.2.1 General 									50

5.2.2 Específico									50

5.3 Indicadores de seguimiento							51

5.4  Metas 										51

5.5 Estrategias									51

5.6  alternativas									52

5.6.1 alternativa 1									52

5.6.2 alternativa 2									52

5.6.3 Alternativa 3									52

6 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 					53

6.1 Programa 1									53

6.1.1 Proyectos 									53

6.2 Programa 2									53

6.2.1 Proyectos									53

6.3 Programa 3									53

6.3.1 Proyectos									54

BIBLIOGRAFÍA 									64

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1.   Distribución del territorio.						12

Cuadro 2.   Proyecciones de población. 					14

Cuadro 3.   Distribución población urbana y rural y por sexo.		14

Cuadro 4.   Estructura hidrográfica del municipio de Alejandría.		17

Cuadro 5.   Componentes del sistema de acueducto.				21

Cuadro 6.   Diagnóstico de la fuente.						22

Cuadro 7.   Concesión de agua acueducto Municipal.				23

Cuadro 8.   Diagnóstico de la captación.					24

Cuadro 9.   Diagnóstico del desarenador.					25

Cuadro 10. Diagnóstico de aducción. 						26

Cuadro 11. Diagnóstico de conducción.						28

Cuadro 12. Diagnóstico global de la planta de tratamiento.			32

Cuadro 13. Diagnóstico de capacidad de la planta.				32

Cuadro 14. Diagnóstico de los tanques de almacenamiento.			32

Cuadro 15. Diagnóstico rápido de la red.					33

Cuadro 16. Conexiones y/o usuarios						34

Cuadro 17. Información general de los suscriptores x estrato		35

Cuadro 18. Consumos promedio por estrato					35

Cuadro 19. Medidores con más de 2000 M3					35

Cuadro 20. Tarifas acueducto							37

Cuadro 21. Análisis muestra de agua tratada					38

Cuadro 22. Consumo de más de 40 M3  						42

Cuadro 23. Consumo por clase							43

Cuadro 24. Análisis mínimos y complementarios				47

Cuadro 25. Medición de caudales afluentes y efluentes			47

Cuadro 26. Programa 1								55

Cuadro 27. Programa 2								56

Cuadro 28. Programa 3								57

Cuadro 29. Costos programa 1							59

Cuadro 30. Costos programa 2							60

Cuadro 31. Costos programa 3							61

Cuadro 32. Total costos programas						63

LISTA DE MAPAS

Ubicación geográfica municipio de Alejandría					10

Ubicación Región Rio Negro – Nare “CORNARE”				11

Mapa político municipio de Alejandría						13

Mapa hidrológico									18

LISTA DE FOTOS

Foto 1. Fuente abastecedora (Quebrada San Pedro)				22

Foto 2. Bocatoma o sistema de captación					24

Foto 3. Desarenador 								25

Foto 4. Tramo de aducción							27

Foto 5. Tramo de conducción							28

Foto 6. Estructura física planta de tratamiento					29

Foto 7. Macromedidor								37

PRESENTACIÓN

Una de las necesidades más sentidas por todas las comunidades es contar con un buen sistema de acueducto y alcantarillado, los cuales se conviertan en una garantía de que se cuenta con agua de muy buena calidad y que la que se vierte no es generadora de focos  de infección ni de enfermedades.

Por tal motivo teniendo presente la ley 373 de 1997 (ahorro y uso eficiente del agua); es deber del municipio a través de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado contar con un plan en donde se ejecuten actividades en pro del mejoramiento de la calidad del servicio como garante de una mejor calidad de vida.

El  municipio de Alejandría en cabeza de la oficina de servicios públicos domiciliarios y partiendo de un diagnóstico completo de la situación del acueducto y alcantarillado urbano y de las generalidades del municipio ha querido realizar el PLAN QUINQUENAL 2007 – 2012, dando respuesta al deber que se tiene según la ley antes mencionada. (Ley 373 de 1997).

OBJETIVOS

GENERAL: Elaboración de un plan quinquenal con base al diagnóstico de consumos, pérdidas y estado actual de la planta de tratamiento de agua potable y de la microcuenca San Pedro, dando cumplimiento a la ley 373 de 1997 ahorro y uso eficiente del agua, que conlleve a una optimización, protección, y recuperación del recurso hídrico en sus componentes administrativos y operativos garantizando una sostenibilidad del sistema.

ESPECÍFICOS

- Establecer mecanismos y programas para la reducción de pérdidas en todas las fases del sistema de acueducto.

- Proteger la microcuenca de la quebrada San Pedro abastecedora del acueducto municipal para garantizar la cantidad y calidad de la fuente.

- Sensibilizar a la comunidad en nuevas culturas de ahorro y uso eficiente del agua y conservación del recurso hídrico.

- Disminución de caudales de vertimiento.

- Mejoramiento de la red de distribución.

- GENERALIDADES

1.1 Localización Regional

El Municipio de Alejandría está ubicado en el Nororiente Antioqueño, en la vertiente oriental de la cordillera central de los Andes, entre las coordenadas X: 1.186.300 – X: 1.201.500 y Y: 878.000 – Y: 900.000 con centro en Bogotá.

El relieve del municipio corresponde a la Cordillera Central  de los Andes, con alturas que sobrepasan los 1.800 m.s.n.m., las alturas más importantes son: El Tronco,  Buenavista, El Combo y el Alto del Tambo con 2.000 m.s.n.m.

Además de numerosas corrientes menores y cascadas  bañan el territorio los Ríos Nare y su afluente el San Lorenzo, El Río Chico y el Río Bizcocho que nace en nuestro municipio  y corre hacia San Rafael con el Proyecto Jaguas, el Embalse de San Lorenzo represó los Ríos Nare y San Lorenzo,

Pertenece a la Subregión de embalses MASER, de la Corporación Autónoma Regional del Río Negro – Nare (CORNARE) dentro de la Subregional Porce Nus, la cual comprende un área correspondiente a 101.700 Has, (urbanas 7.200 y rural 94.500) de los municipios de Alejandría, Concepción, San Roque y Santo Domingo y la cual cuenta con una amplia oferta ambiental principalmente en cuanto al recurso hídrico.

Es de anotar que Alejandría limita territorialmente al oriente con los municipios de San Roque y San Rafael, al occidente con Concepción y el Peñol, al norte con Santo Domingo y San Roque y al sur con Guatapé y San Rafael.  La delimitación del municipio se estableció según el Decreto 304 de 1907.

La cabecera municipal se localiza en las coordenadas planas X: 1.197.000 m y Y: 882.400 m, a una altura de 1.650 m.s.n.m, con temperatura promedio de 20ºC y una precipitación de 4.500 mm anuales.  Se encuentra a una distancia de 90 Km. desde la ciudad de Medellín; sus principales vías de acceso son a través de los municipios de San Vicente, Barbosa, Santo Domingo y San Rafael.

UBICACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPIO DE ALEJANDRIA

Granada

Cocorná

San

Vicente

CCOCLOMBIA

Guatapé

El

Peñol

Marinilla

ANTIOQUIA

N

ORIENTE

San Rafael

San Carlos

San Luis

San

Francisco

Argelia

Sansón

Abejorral

Carmen de

Viboral

Nariño

La

Unión

La

Ceja

Rionegro

El

Retiro

Guarne

Concepción

El

Santuario

ANTIOQUIA

COLOMBIA

Santo

Domingo

San Roque

Concepción

MUNICIPIO

DE ALEJANDRIA

San Rafael

Guatape

1.2 Distribución Del Territorio

Está conformada por 15 veredas  y los embalses de San Lorenzo y Santa Rita con un Área aproximada de 123 km2  de los cuales  2 kilómetros cuadrados son de clima cálido, 121 km2 de entre clima frío y templado. En el cuadro No 1 se presenta la distribución del territorio.

Cuadro  No 1.    Distribución del territorio

| Municipio | Código Dane | Fundación | Erección como municipio | Área Total Km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alejandría | 021 | 1,886 | 1,907 | 123 |

| Vereda | Población | Área (km2) | % | Rango Alturas (m.s.n.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabecera Municipal | 1.912 | 0.53 | 0.4 | 1550-1650 |
| El Carbón | 46 | 7.69 | 5.82 | 1500-2050 |
| El Popo | 299 | 8.39 | 6.53 | 1400-1850 |
| San Pedro | 80 | 13.03 | 9.91 | 1200-1950 |
| Tocaima | 184 | 8.24 | 6.26 | 1450-1900 |
| El Respaldo | 186 | 12.69 | 9.65 | 1200-1500 |
| La Inmaculada | 219 | 2.45 | 2.62 | 1200-1500 |
| El Cerro | 95 | 8.34 | 6.65 | 1200-1350 |
| San José | 116 | 4.60 | 3.50 | 1200-1550 |
| La Pava | 140 | 5.89 | 4.48 | 1100-1650 |
| Remolino | 114 | 5.38 | 4.09 | 1500-1850 |
| Cruces | 170 | 6.83 | 5.19 | 1400-1840 |
| San Lorenzo | 188 | 12.34 | 9.38 | 1200-1950 |
| Piedras | 161 | 3.74 | 2.996 | 1100-1600 |
| San Miguel | 167 |  |  |  |
| San Antonio | 44 |  |  |  |
| Emb. Santa Rita |  | 9.09 | 6.91 | 1600-1900 |
| Emb. San Lorenzo |  | 13.39 | 10.18 | 1000-1250 |
| TOTAL REGION | 4121 | 123 |  |  |

Fuente: “Plan de Desarrollo Municipio de Alejandría 1992 – 1994” Municipio de Alejandría – CORNARE,  suministro SISBEN mayo 2007

1.3 Clima

El Municipio de Alejandría se encuentra en la zona de confluencia intertropical, lo cual es un factor determinante de las variaciones climáticas, especialmente en lo relacionado con el régimen de las precipitaciones. Por esta razón, se presentan dos épocas húmedas durante el año, (abril – mayo y octubre – noviembre). Igualmente influye en el clima, la localización de la Cuenca en la vertiente oriental de la cordillera central y su relieve.

El clima se caracteriza por ser súper húmedo, lo que favorece la producción de agua y por ende la producción de energía, sin embargo, el exceso de agua y la pobreza de los suelos ha restringido las posibilidades de desarrollo agrícola.

El municipio se localiza en la zona de incidencia climática del Magdalena Medio, cuenca cálida y húmeda desde donde llegan las masas calientes de aire que al chocar con las masas frías procedentes del altiplano de Río Negro y por efectos del movimiento del aire en los valles y montañas, dan origen a abundantes precipitaciones. En el sur del municipio, en la parte alta de la quebrada La Araña, se localiza el centro de convergencia de masas de humedad y precipitación.

2. COMPONENTE SOCIAL

2.1   Aspectos Demográficos

En los últimos años la población ha disminuido notoriamente a causa del conflicto armado el cual ha obligado a gran parte de la comunidad rural a desplazarse hacia otros centros poblados, dejando sus parcelas y viviendas abandonadas. Otro factor que ha influido en la emigración de la población hacia otras comunidades es la poca oferta de trabajo y sostenibilidad económica que posee el municipio.

Actualmente para el área rural se tiene una población de 2090  y para la zona urbana una población de 1912  para un total en municipio de 4002 según datos suministrados por el SISBEN.

Cuadro No 2. Proyecciones de población

| POBLACIÒN PROYECTADA MUNICIPIO 2007 - 2012 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 2007 |  |  | 2012 |  |  |
| MUNICIPIO ALEJANDRÌA | TOTAL | CABECERA | RESTO | TOTAL | CABECERA | RESTO |
|  | 4121 | 1912 | 2209 | 4346 | 2076 | 2399 |

Tasa de crecimiento 1.72% anual.

Cuadro No 3. Distribución población  urbana y rural y por sexo

| DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URBANO |  | RURAL |  | TOTAL |  |
| HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER | HOMBRE | MUJER |
| 843 | 1,069 | 1167 | 1042 | 2010 | 2111 |
| 1,912 |  | 2209 |  | 4121 |  |
| 46.4 % |  | 53.6% |  | 100 % |  |

3. ECONOMIA

El municipio de Alejandría se encuentra enmarcado en el contexto regional en condiciones bastantes favorables para potenciar cualquier actividad humana y dinamizar sectores económicos a la lógica micro regional.

Dentro del conjunto de la actividad económica, el sector primario hace parte importante en la economía municipal, aunque este se encuentre bastante retrasado por las condiciones ineficientes en que se llevan a cabo las formas de producción en el territorio.

El café, el fique y la caña han sido los cultivos principales que generan ingresos a las familias campesinas. Los demás cultivos como plátano, la yuca, el maíz, el fríjol y algunos frutales como Guanábana, piña, guayabas, etc., se tienen fundamentalmente como cultivos de autoconsumo.

Las actividades pecuarias se han comportado en el municipio como subsistencia, su fin principal ha sido la de garantizar proteínas a la unidad familiar, sin desconocer que existen zonas que presentan mayores áreas ocupadas por  ganadería extensiva de doble fin.

Hacen parte además de la economía local, las actividades del sector comercial y de servicios y una pequeña actividad artesanal concentrada en la cabecera urbana donde la mayoría de los productos que se consumen localmente provienen  del área metropolitana marcando una alta  dependencia de la economía municipal hacia un centro abastecedor.

Entre las actividades que se generan en el área urbana municipal se tiene que la prestación de servicios personales ocupa el 51% seguida de los servicios comerciales en un 44% con respecto al total de negocios establecidos. Estos se encuentran dinamizando la economía del  municipio en estrecha interdependencia con las relaciones que se generan en el área rural, ya que el sector rural no tiene establecidos ningún tipo de servicios comercial representativo.

4.   RECURSO HÍDRICO

En general el municipio de Alejandría está dotado de muchas Fuentes de agua, pertenecientes a la Cuenca del Río Nare, siendo la Fuente abastecedora del acueducto municipal urbano la quebrada San Pedro. Cuenta con parte de dos cuencas hidrográficas, la de los ríos Nare y Guatapé, con tres Subcuencas: Río Bizcocho,  San José - San Lorenzo y  Nare, con veintiséis microcuencas de orden tres y  dos embalses,  Santa Rita y San Lorenzo.

Las  quebradas y los ríos en la mayoría de los casos son tomados como  límites entre veredas.  El municipio cuenta con 31 quebradas y las principales son:   El Rosario, San Pedro, Nudillales, San Lorenzo, Los medios, San José  y la arenosa. Las quebradas en la región tienen poca torrencialidad porque las diferencias entre sus caudales máximos y mínimos son pocas.

Cuadro No. 4. Estructura hidrográfica del municipio de Alejandría

| ORDEN NACIONAL | ORDEN REGIONAL CUENCA | ORDEN MUNICIPAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUBCUENCA | MICROCUENCA |
| RIO MAGDALENA |  | Río San Lorenzo | Quebrada La Linda |
|  |  | Quebrada Rosario | Quebrada la Primavera |
|  |  | Quebrada la Arenosa |  |
|  |  | Quebrada San Miguel |  |
|  | Nare | Quebrada el popo |  |
|  | Samaná Norte | Quebrada El viento |  |
|  |  | Quebrada San Pedro |  |
|  |  | Quebrada Nudillales | Quebrada Coco Frió |
|  |  |  | Quebrada La florida |
|  |  | Quebrada La Cortada | Quebrada Tocaima |
|  |  |  | Quebrada Buenavista |
|  |  |  | Quebrada Piedras |
|  | Guatapé | Río Bizcocho | Quebrada Cruces |

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Alejandría, 1994, CORNARE

4.1  Calidad

El municipio cuenta con 26 microcuencas que surten de agua las diferentes veredas.  Sus nacimientos se encuentran regularmente protegidos gracias  a la cobertura vegetal  natural, lo mismo puede afirmarse a lo largo de sus lechos.   En sus partes bajas donde atraviesan las regiones más pobladas se presentan problemas de contaminación orgánica, ya que en ellas vierten las aguas negras de la gran mayoría de las viviendas, al no existir alcantarillado, ni letrinas.

Otro fenómeno que se está  presentando desde hace aproximadamente 2 años  y que contribuye al deterioro del volumen y calidad  de las aguas es la altísima  tasa de deforestación  en busca de tacos de madera  para ser utilizados  en la construcción y expansión agrícola.

El uso de la tierra en la microcuencas es variado: áreas en potreros, rastrojo, bosque terciario, bosque plantado  y cultivos permanentes.

En resumen, las principales Fuentes de contaminación en las microcuencas son:

- Por residuos orgánicos (lavado de pulpa de café).

- Por aguas negras

- Por disposición de desechos sólidos y líquidos.

- Por los fenómenos de la erosión

- Y la ganadería extensiva con el mal manejo de potreros.

Los vertimientos de alcantarillado y basuras son los principales focos de contaminación físico química y bacteriológicas de las corrientes de agua, el impacto de la calidad del agua de los ríos receptores a nivel urbano es grave limitando toda posibilidad de uso en una amplia zona de agua debajo del casco urbano, de acuerdo a la reglamentación de uso del recurso.

La contaminación por excretas de la población rural es más difusa. Si bien los niveles de concentración no son tan altos, sí causan graves problemas al distribuir la contaminación bacteriológica en zonas muy amplias.

A pesar de que la contaminación bacteriana es alta cerca de los núcleos urbanos, la capacidad de recuperación de las cuencas permite aceptables niveles de calidad. Además de lo anterior, la fertilización de las aguas por aporte de nitrógeno y fósforo de origen doméstico no parece ser la causa potencial de eutrofización de la misma por la gran pobreza de nutrientes de las aguas del batolito.

Todos los ríos tienen buena calidad físico – química. Son aguas pobres en sales disueltas, conductividad, dureza y nutrientes. Se presentan valores altos en parámetros como hierro, sólidos totales y turbiedad. La presencia  de metales pesados en fuentes de acueductos tiene  concentración muy por debajo de las normas para consumo humano. El hierro y la turbiedad son los únicos parámetros indeseables, presentando color y mancha en porcelanas sanitarias y ropa.

No obstante, estos problemas que percibe la población no son más que manifestaciones de alteraciones de los procesos y relaciones de los sistemas naturales; que en algunos casos tienen relación directa con el comportamiento físico - natural del agua, afectando directamente la oferta del recurso.  Dichos problemas se originan en una inadecuada planeación de la demanda, por no contemplar suficientemente las implicaciones derivadas de las características y potencialidades reales de la oferta hídrica natural y por la falta de voluntad política para adoptar medidas que afecten intereses de actores específicos.

Dentro de la  cuenca del Nare – Alejandría se encuentra la microcuenca San Pedro fuente de donde se obtiene el agua para el acueducto municipal, presenta problemas de cobertura vegetal, uso inapropiado de la ganadería y erosión de lecho.

4.2  Agua Potable Y Saneamiento Básico

El sector de saneamiento básico se configura  a través de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo urbano y matadero, los cuales se agrupan por la estrecha relación que tienen con la salud de la comunidad y las condiciones del ambiente que nos rodea. La importancia que tienen estos servicios, los ha llevado a formar parte del conjunto de variables para medir y calificar los niveles de vida de la comunidad.

En el municipio de Alejandría existe deficiencia en la prestación de los servicios de abasto de agua y sistemas de disposición de excretas a nivel  rural,   lo que ocasiona la proliferación de enfermedades de origen hídrico y de otros transmisibles, que afectan la salud de la población.

4.2.1 Sector urbano

| IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsistema | Proceso | Subsistema/componente | Existe (si/no) | Tipo de estructura | Observaciones |
| Producción | Captación | Cuenca | Si |  |  |
|  |  | Fuente | Si | Superficial |  |
|  |  | Captación | Si | Lateral |  |
|  |  | Estación de bombeo | No | ------- | ---------- |
|  |  | Aducción - impulsión | No | ------- | ---------- |
|  |  | Desarenador | Si | Convencional | Se reformo en el mes de marzo de 2007 |
|  |  | Aducción | Si | Tubería |  |
|  | Tratamiento | Tratamiento - macro medición | Si |  | Macromedidor a la entrada de la planta defectuoso y macromedidor a la salida en buen estado |
| Distribución | Distribución | Bombeo | No | --------- | ------------ |
|  |  | Almacenamiento – macro medición | Si | 2 tanques | En concreto, capacidad 180m3 |
|  |  | Distribución | Si | Tubería PVC y HG | Entre 2 “ y 4” HG 100 m |
|  |  | Redes principales | Si | Tubería PVC | Entre 6” |
|  |  | Redes secundarias | Si | Tubería PVC | Entre 2” y 4” |
|  |  | Conexiones domiciliarias | Si | Tubería PVC flexible |  |
|  |  | Instalaciones internas o intradomiciliarias | Si | Tubería PVC y HG |  |

Cuadro No. 5 Componentes del sistema de acueducto

4.2.1.1 Acueducto

El municipio de Alejandría cuenta con un sistema de tratamiento de agua potable compuesto por un sistema de  Filtración en múltiples etapas desde el año 2000.

4.3 Fuente De Donde Se Captan El Agua

En general el municipio de Alejandría está dotado de muchas fuentes de agua, pertenecientes a la cuenca del río Nare, siendo la fuente abastecedora  del acueducto municipal, la Quebrada San Pedro.

Cuadro No. 6 Diagnóstico de la fuente

| DIAGNÓSTICO DE LA FUENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo y nombre | Caudal (l/s) |  | Calidad del agua de la fuente |  |  |  |
|  | Verano | Invierno | Turbiedad (unidades) | Color (unidades) | Coliformes (NMP) | DBO |
| Superficial, Quebrada San Pedro | 164 | 200 | 3 | 7,9 | - | - |

4.3.1 Ubicación geográfica: La quebrada San Pedro se localiza a 4 km. Al sur de la cabecera  municipal. Nace  en los cerros  “La Primavera”  y  “San Pedro” a una altura  aproximada  de 2.050 m.s.n.m.  Desemboca en la margen derecha  del río Nare en la cota 1650 con una diferencia nivel de 300 m.

La quebrada San Pedro se estima en un caudal de 200 l/s, lo cual permite obtener un rendimiento de 70 l/s/km², y con un caudal mínimo promedio de 164 l/s, en los períodos de verano.

Para el abastecimiento de la comunidad se otorgó una concesión de agua  por parte de CORNARE de 12.4 l/s.

Cuadro No. 7 Concesión de agua acueducto Municipal

| Nro. Res. | Nombre | Cód. | Descrip. | Nom. | Concesión | Fecha | Vencim. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1277-97 | Municipio de Alejandría | 5021 | San Pedro | Alejandría | 12.4 l/s | 18/03/1997 | 18/03/2007 |

La microcuenca San Pedro cuenta con  aproximadamente  200 hectáreas en conflicto  de usos del suelo, correspondiente a un 51 % del área total; de las cuales la mayoría pertenecen al Municipio. Los predios faltantes se comprarán este año (2007), para poder aislar y reforestar totalmente.  El aislamiento de la microcuenca se realizará este año (2007), de las 200 hectáreas hay 33 reforestadas y aproximadamente 117 en bosque nativo

La contaminación del agua en la microcuenca San Pedro relacionada con agroquímicos, desechos sólidos y materia orgánica proveniente de las aguas residuales  de los habitantes de la zona prácticamente no existen.

La principal causa de aporte de sedimentos a la quebrada San Pedro se debe a factores antrópicos  como la existencia de caminos de herradura  que canalizan el agua lluvia , profundizándose cada vez más,  aportando arenas  y lodos a la bocatoma y el desarenador. Las altas precipitaciones y sus fuertes intensidades hacen  de la microcuenca San Pedro un sitio muy especial para  la conservación hídrica  al igual que muy susceptible  al impacto de las gotas  de lluvia  sino se cuenta  con cobertura vegetal  que la amortigüe.

Un factor predominante en la comunidad alejandrina es la falta de conciencia y educación en la economía y conservación del líquido como un recurso que se agota.

4.3.2 Sistema de captación: Consta de una bocatoma de fondo, vertedero de rebose y crecida, además de una tubería de desagüe de 16 pulgadas de diámetro, con una válvula torre. La estructura posee una tubería de PVC en 8 pulgadas de diámetro que da inicio a la tubería de aducción, dicha estructura se compone de:

A) 1 rejilla de 2 cuerpos: Está ubicada en la parte central con las siguientes dimensiones:

Ancho de la rejilla = 0.40

Largo de la rejilla = 1.65 (los dos cuerpos)

Número de varillas por rejilla = 24

Diámetro de las varillas = 1 pulgada

Espaciamiento entre varillas = 1 cm = 0.01 m

B) Vertedero de rebose: Ubicado en todo el centro de la captación; donde se encuentra la rejilla de dimensiones antes mencionadas. Las dimensiones de este vertedero son: 0.60 m de ancho, por 1.65 m de longitud y una profundidad de 0.10 m.

C) Vertedero de crecida: Hace parte de la estructura de captación que contiene el vertedero de rebose. Su estado es bueno y su capacidad es suficiente para controlar las crecidas. Sus dimensiones son: ancho de 0.6m, longitud de 8.5 m y de profundidad de 0.05 m.

Cuadro No.8 Diagnóstico de la captación

| DIAGNOSTICO DE LA CAPTACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de captación | Nombre/ ubicación | Capacidad l/s | Estado y funcionamiento | Mantenimiento |
| Lateral | Quebrada San Pedro | 35 | Bueno | Aceptable |

El estado y funcionamiento del sistema de captación es bueno, pero su mantenimiento es aceptable debido a que queda retirado de la planta de tratamiento de agua potable y por la distancia y los problemas de orden público se dificulta un poco su control y mantenimiento continuo.  El sistema de captación cuenta con una válvula de torre en mal estado.

4.3.3 Desarenador

4.3.3.1 Localización: El desarenador del acueducto San Pedro se encuentra ubicado a 107.41 m del sistema de captación, en una cota de 751.459 m según trabajo de topografía realizado para estudios y diseños del plan maestro  de acueducto y alcantarillado  municipio de Alejandría.

4.3.3.2 Descripción y estado: El desarenador es una estructura en concreto reforzado con las siguientes dimensiones: ancho de 1.85 m, longitud propiamente dicha de 7.10 m y una profundidad media de 2.0 m, registro topográfico quebrada San Pedro.

Cuadro No. 9 Diagnóstico del desarenador.

| DIAGNOSTICO DEL DESARENADOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre/ ubicación | Capacidad l/s | Estado de acceso | Estado de colmatación | Estado de la estructura | Mantenimiento y limpieza |
| Quebrada San Pedro | 14,81 | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |

La estructura del Desarenador está en buen estado, posee una capacidad de 14,81 l/s, el estado de colmatación y de acceso son buenos al igual que su limpieza y mantenimiento.

Los predios donde se encuentra el Desarenador están en proceso de compra para evitar el posible acceso de animales y/ o personas que puedan afectar la entrada y la calidad con que viene el agua desde la bocatoma.

4.3.4  Aducción

4.3.4.1 Localización: Se inicia en el costado este de la bocatoma y en la cota 753.446 m. según levantamiento topográfico realizado para  estudios y diseños del plan maestro  de acueducto y alcantarillado  municipio de Alejandría, que corresponde a una altura aproximada de 1775 msnm, según el Amarre Geodésico Nacional.

4.3.4.2 Descripción y estado: La aducción del agua se realiza a través de una tubería de PVC RDE 41 de diámetro 8 pulgadas que sale de la bocatoma al desarenador. La longitud de la aducción es de 107.41 m, y tiene una pendiente promedio de 2%, de acuerdo a los datos establecidos por la topografía.

4.3.4.3 Análisis de la capacidad hidráulica: De la topografía se tiene los siguientes datos:

- Longitud de la línea de aducción = 107.41 m

- Cota de salida de la bocatoma = 753.475

- Cota de entrada al desarenador = 751.459

- Diferencia de cotas = 2.016 m

- Pendiente de la línea de aducción = 2%

El caudal transportado es 86.4 l/s, significa que la capacidad de la tubería es superior a 32.5 l/s que es el caudal requerido para el año 2021 para el municipio.

Cuadro No.10 Diagnóstico de aducción

| DIAGNOSTICO DE ADUCCION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Tipo y material | Sección /diámetro | Longitud (m) | capacidad (l/s) | Accesorios | Observaciones |
| Aducción (captación-planta) | Tubería PVC | 8” | 107,41 | 86,4 | 1 válvula de compuerta, 1 de torre. | Su estado es bueno debido a que en casi todo su trayecto se encuentra protegida por concreto reforzado. |

Es el tramo que va de la bocatoma al desarenador  y se encuentra en buen estado. Al igual que el tramo de conducción está reforzado con material de concreto.

4.3.5 Conducción

4.3.5.1 Localización: La tubería de conducción se encuentra localizada entre el desarenador y el tanque de almacenamiento, con una longitud de 3.6 Km.

4.3.5.2 Descripción y estado: El sistema cuenta con una tubería de conducción en PVC RDE 41, en 8, 6 y 4 pulgadas de diámetro forrada en concreto reforzado en los tramos a la intemperie. La conducción tiene un total de 16 viaductos, (registro topográfico San Pedro), en el cruce de cañadas y depresiones naturales en buenas condiciones, 21 válvulas, 15 ventosas de las cuales 6 son de purga y 15 ventosas

Cuadro No. 11 Diagnóstico de conducción

| DIAGNÓSTICO DE LA CONDUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Tipo y material | Sección/diámetro | Longitud (m) | Capacidad l/s | Accesorios | Observaciones |
| Conducción | Tubería PVC | 8”, 6” y 4” | 3600 m | 8,86 | 16 viaductos, 21 válvulas, 15 ventosas | El sistema funciona en su conjunto por gravedad |

Tramo que va desde el desarenador hasta los tanques de almacenamiento. Su estado es bueno debido a que las partes de la tubería de conducción expuestas a la intemperie fueron reforzadas en concreto. Durante todo su trayecto (3.6) Km, cuenta con 16 viaductos, en buen estado,  21 válvulas de las cuales dos están en mal estado y 15 ventosas en buen estado.

4.4  Planta De Tratamiento De Agua Potable

En la actualidad se encuentra en trabajos de optimización, debido a que presenta problemas de fugas y reboses en algunos tanques. Faltan 5 ventosas por cambiar y se lleva un avance del proyecto de optimización del 30%.

Cuenta con dos tanques de almacenamiento interconectados, que abastecen la zona urbana del municipio de Alejandría. No tienen válvulas de control de nivel por consiguiente hay rebose en horas de bajo consumo.

Después de la optimización de la planta se hará medición de caudales y pérdida por estanqueidad.

4.4.1 Tratamiento por FiME: Es una forma de mejorar la calidad del agua haciéndola pasar por filtros de grava y arena, donde se retiene la contaminación que trae el agua, sin la aplicación de productos químicos. Solo se recomienda el uso de cloro como protección del agua en la red de distribución.

4.4.3 Filtro grueso dinámico: Es el primer componente de la planta de tratamiento. Sirve para quitar parte de la turbiedad que trae el agua. Cuando el agua llega muy sucia, el filtro grueso dinámico se tapa en la parte de encima y evita que el lodo pase a los otros componentes, protegiendo así el filtro grueso ascendente.

4.4.4 Funcionamiento: El agua llega a la cámara de entrada y de allí pasa al lecho de grava por donde se filtra de arriba hacia abajo (de manera descendente) en el fondo del filtro el agua es recogida por una tubería perforada (tubería de recolección) y luego pasa a la tubería que la lleva al filtro grueso. El agua que no se filtra pasa por encima de la grava hacia la cámara de rebose, y a su paso arrastra parte del lodo que se ha acumulado sobre la superficie de la grava.

4.4.5 Filtro grueso ascendente: Es el segundo componente de la planta de tratamiento, sirve para quitar la turbiedad y parte de los microbios que han pasado por el filtro grueso dinámico.

4.4.6 Funcionamiento: El agua llega por las canaletas a las cámaras de entrada y se distribuye por la tubería perforada que hay en el fondo del filtro; de allí el agua sube  a través de la capa de grava hasta la superficie, de donde pasa a la cámara de salida que va al filtro lento.

4.4.7 Filtro lento: Es el último componente de la planta de tratamiento; sirve para quitarle al agua los microorganismos que causan enfermedades y la turbiedad que trae después de pasar por los otros filtros. Cuando el filtro se opera bien y está funcionando normalmente, el agua que sale está libre de microorganismos y puede ser consumida sin riesgo para la salud.

4.4.8 Funcionamiento: El agua llega por las canaletas a las cámaras de entrada y de allí pasa a la superficie de la arena por una ventana. El agua que llega a la superficie, baja a través de la arena y es recogida en el fondo por una tubería perforada que la lleva a la cámara de salida, de donde pasa al tanque de almacenamiento.

En la superficie de la arena se forma una CAPA BIOLÓGICA compuesta por los microorganismos que llegan en el agua. Esta capa es importante porque los microorganismos que la forman se alimentan de la suciedad y de los microbios que trae el agua, evitando que llegue hasta las personas. Para que la capa biológica pueda cumplir con su función de purificar el agua es necesario protegerla evitando que llegue agua con mucho lodo y que se introduzcan palos, piedras u otros objetos al filtro.

Cuadro No. 12 Diagnóstico global de la planta de tratamiento.

| DIAGNOSTICO GLOBAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre/ ubicación | Procesos de tratamiento | Estado de la estructura | Operación y mantenimiento |
| Planta de tratamiento, municipio de Alejandría | Tratamiento por FiME (Filtro grueso dinámico, Filtro grueso ascendente), desinfección con cloro gaseoso en solución | Construida en el año 2000 | La planta presenta pérdidas de 3,4 l/s aproximadamente en las estructuras. Actualmente se encuentra en trabajos de optimización |

Cuadro No. 13 Diagnóstico de capacidad de la planta

| DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre/ubicación | Caudal |  |
|  | De entrada | De salida |
| Planta de tratamiento municipio de Alejandría | 12,4 l/s | 9,018 l/s |
|  | 32 141(m3/mes) | 23 375 (m3/mes) |

Cuadro No. 14 Diagnóstico de los tanques de almacenamiento

| DIAGNOSTICO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Tanque 1 | Tanque 2 |
| Nombre del tanque | Tanque de almacenamiento | Tanque de almacenamiento |
| Localización | Municipio de Alejandría, planta de tratamiento | Municipio de Alejandría, planta de tratamiento |
| Tipo | En concreto | En concreto |
| Dimensiones | Cuadrados | Cuadrados |
| Alto (m) | 2,5 | 2,5 |
| Ancho (m) | 6 | 6 |
| Largo (m) | 6 | 6 |
| Capacidad | 90 m3 | 90 m3 |
| Nivel máximo | 2,40 | 2,40 |
| Nivel mínimo | 0,05 | 0,05 |
| Número de fisuras | 2 | 1 |
| Número de fugas | 1 | 1 |
| Barrios o zonas que abastece | Abastece la zona urbana del municipio de Alejandría, los tanques se encuentran interconectados y no tienen válvulas de control de nivel por consiguiente hay rebose en horas de bajo consumo. |  |

4.4.9  Red de distribución: Hasta 1985 toda la red de acueducto funcionaba en hierro galvanizado y eternit, en este año comenzó a cambiarse por PVC a medida que se pavimentaba las calles, labor que dura hasta 1995. Los diferentes diámetros, longitudes y tipo de material de toda la red son:

Cuadro No. 15 Diagnóstico rápido de la red

| DIAGNOSTICO RAPIDO DE LA RED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red | Diámetro | Material | Longitud (m) | No | Válvulas |  | Hidrantes |  |
|  |  |  |  |  | Tipo | Estado | No | Estado |
| Primaria | 6” | PVC RDE 41 | 252,77 | 5 | Compuerta | 5B |  |  |
| Secundaria | 4” | PVC RDE 41 | 993 | 4 | Compuerta | 4B |  |  |
|  | 3” | PVC RDE 32,5 | 132 | 4 | Compuerta y bola | 4B | 1 | Regular |
|  | 2” | PVC RDE 26 | 2651,06 | 31 | Compuerta y bola | 2 M 29 B | 9 | Bueno |
|  |  | PVC RDE 21 | 174,5 |  |  |  |  |  |
|  | 1” |  |  | 1 | Compuerta | 1B |  |  |
| Totales |  |  | 4203,33 | 45 |  |  |  |  |

La red actual cubre el 100% de la población total del casco urbano. Con una longitud de 42033,33 metros, se encuentran diámetros desde 6 hasta 2 pulgadas como lo muestra la tabla. El estado general de toda la red es bueno debido a una restitución que se hizo, cuenta con 22 válvulas de las cuales se encuentra una (1) en mal estado y es necesario poner una nueva.

El municipio cuenta con diez hidrantes, todos en hierro y de tres pulgadas de diámetro, presentan buen estado. Hay uno regular.

4.4.10 Conexiones domiciliarias: Las conexiones domiciliarias están en dos tipos de material, el 60% en tubería de PVC y el 40% en hierro galvanizado, las que están en PVC se encuentran en buen estado pero el resto se encuentra en estado regular por lo que se hace necesario cambiarla para garantizar una buena distribución del agua potable.

Actualmente con la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado se están realizando cambios de domiciliarias en PVC flexible.

Cuadro No. 16 Conexiones y/o usuarios

| CONEXIONES Y/O USURIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes septiembre Año 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrato/uso | Conexiones /usuario |  |  |  |  |  |  |  | Medidores en reparación |  | Número estimado de usuarios clandestinos |  |
|  | Con medidor funcionando |  | Con medidor parado |  | Sin medición |  | Total conexiones / usuarios |  |  |  |  |  |
|  | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| Estrato 1 | 93 | 100 |  |  |  |  | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrato 2 | 595 | 99 | 2 | 2 |  |  | 597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estrato 3 | 147 | 100 |  |  |  |  | 147 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercial 1 | 20 | 100 |  |  |  |  | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercial 2 | 38 | 100 |  |  |  |  | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercial 3 | 11 | 100 |  |  |  |  | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oficial | 20 | 100 |  |  |  |  | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 925 | 99.9 | 2 | 2 |  |  | 926 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4.11 Estratificación: La oficina de servicios públicos cuenta con 928 suscriptores los cuales se encuentran estratificados así:

Cuadro No 17. Información general de los suscriptores x estrato

| CLASE DE SERVICIO | ESTRATO | NÚMERO DE SUSCRIPTORES |
| --- | --- | --- |
| Residencial | 001 bajo- bajo | 93 |
| Residencial | 002 bajo | 597 |
| Residencial | 003 bajo- medio | 149 |
| Total clase residencial 839 |  |  |
| No residencial | 007 comercial 1 | 20 |
| No residencial | 008 comercial 2 | 38 |
| No residencial | 009 oficial | 20 |
| No residencial | 010 comercial 3 | 11 |
| Total clase no residencial 89 |  |  |
| Total de suscriptores 928 |  |  |

Fuente Oficina De Servicios Públicos Domiciliarios mayo 2007

4.4.12  Consumos promedio por estrato: El consumo promedio para cada uno de los estratos es:

Cuadro No 18. Consumos promedio por estrato

| CONSUMOS PROMEDIO POR ESTRATO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rangos de consumo | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 7 | Estrato 8 | Estrato 9 | Estrato10 |
| 0-0 | 9 | 82 | 25 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 1-20 | 76 | 447 | 107 | 13 | 27 | 7 | 6 |
| 21-999999999 | 9 | 90 | 34 | 3 | 4 | 12 | 4 |
| TOTAL | 94 | 619 | 156 | 20 | 38 | 20 | 11 |

Fuente Oficina Servicios Públicos Domiciliarios.

El consumo total de los usuarios del área urbana es de 9643 m3

El consumo promedio total de cada usuario es de 21.45 m3

4.4.13  Micromedidores: Se cuenta con 928 micromedidores que corresponde a cada uno de los suscriptores, los cuales se revisan periódicamente con el propósito de hacer sus lecturas correspondientes, verificar su funcionamiento y si se tienen posibles fugas o desajustes en su medición, y para hacer los respectivos cobros por el servicio.

Hay unos a los que se les debe hacer reposición puesto que han superado los 2000  metros cúbicos (m3).

Cuadro No. 19 MEDIDORES CON  MÁS DE 2000 M3 REGISTRADOS

| Medidores con más de 2000 M3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial |  |  | Comercial |  |  | Oficial |
| Estrato |  |  | Estrato |  |  | Estrato |
| 02 |  | 03 | 07 | 08 | 10 | 09 |
| 033 |  | 120 | 631 | 161 | 004 | 115 |
| 049 |  | 132 | 897 | 401 | 378 | 285 |
| 131 |  | 391 |  | 424 | 379 | 305 |
| 158 |  | 397 |  | 441 | 472 | 306 |
| 217 |  | 405 |  | 448 | 926 | 499 |
| 258 |  | 416 |  |  |  | 500 |
| 265 |  | 418 |  |  |  | 501 |
| 286 |  | 427 |  |  |  | 825 |
| 340 |  | 431 |  |  |  | 901 |
| 359 |  | 454 |  |  |  | 905 |
| 368 |  | 460 |  |  |  | 916 |
| 392 |  | 466 |  |  |  | 932 |
| 470 |  | 467 |  |  |  | 936 |
| 482 |  | 471 |  |  |  | 974 |
| 486 |  | 608 |  |  |  |  |
| 503 |  | 609 |  |  |  |  |
| 519 |  | 625 |  |  |  |  |
| 533 |  | 629 |  |  |  |  |
| 550 |  | 644 |  |  |  |  |
| 556 |  | 648 |  |  |  |  |
| 571 |  | 662 |  |  |  |  |
| 572 |  |  |  |  |  |  |
| 573 |  |  |  |  |  |  |
| 587 |  |  |  |  |  |  |
| 679 |  |  |  |  |  |  |
| 682 |  |  |  |  |  |  |
| 728 |  |  |  |  |  |  |
| 734 |  |  |  |  |  |  |
| 782 |  |  |  |  |  |  |
| 829 |  |  |  |  |  |  |
| 830 |  |  |  |  |  |  |
| 863 |  |  |  |  |  |  |
| 888 |  |  |  |  |  |  |
| 894 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 35 | 21 | 2 | 5 | 5 | 14 |

Cuadro No. 20 Tarifas acueducto

| Estrato | Cargo fijo | Cargo básico | Cargo complementario | Cargo adicional | Básico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1079,72 | 153,66 | 185,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 1143,23 | 166,08 | 185,82 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1270,26 | 185,82 | 185,82 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 1270,26 | 185,82 | 180,79 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1524,28 | 216,91 | 216,91 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 1524,28 | 216,91 | 216,91 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1270,34 | 180,79 | 180,79 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1524,28 | 216,91 | 216,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1524,28 | 216,91 | 216,91 | 0,00 | 0,00 |

4.4.14 Macromedidores: El sistema de acueducto cuenta con dos Macromedidores en funcionamiento, uno ubicado en la entrada de la planta y el otro a la salida, permitiendo controlar la cantidad de agua que entra y sale de la planta. Actualmente el macromedidor de la entrada está en regular estado.

4.4.15 Calidad del agua tratada: Después de que el agua proveniente de la quebrada San Pedro hace su respectivo tratamiento en la planta, presenta las siguientes características según los análisis de las muestras enviadas al laboratorio de agua ACUAMBIENTE.

Cuadro No 21. Análisis muestra de agua tratada

| PARÁMETRO | UNIDAD | MÉTODO | RESULTADO | LÍMITE INF | LÍMITE SUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coliformes totales | UFC/100ml | FxM | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | UFC/100ml | FxM | 0 | 0 | 0 |
| Mesófilos | UFC/100ml | FxM | 40 | 0 | 100 |

Observaciones: La muestra analizada cumple.

| PARÁMETRO | UNIDAD | MÉTODO | RESULTADO | LÍMITE INF | LÍMITE SUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcalinidad fenolf | mg/L CaCO3 | Titulación | 0.00 | 0 | 30 |
| Alcalinidad total | mg/L CaCO3 | Titulación | 9.50 | 0 | 100 |
| Aluminio | mg/L Al3+ | +Eriocromo Cianina - R | <0.011 | 0 | 0.2 |
| Cloruros | mg/L Cl - | Titulación Argentrométrica | 4.10 | 0 | 250 |
| Color verdadero | Co.Pt | Colorimétrico | 2 | 0 | 15 |
| Dureza total | mg/L CaCO3 | Titulación complexométrica | 9.00 | 0 | 160 |
| Hierro total | mg/L Fe3+ | Fenantrolina | 0.11 | 0 | 0.3 |
| Nitritos | mg/L NO2- | Colorimétrico | <0.017 | 0 | 0.1 |
| pH | Uds de pH | Potenciométrico | 6.84 | 6.5 | 9 |
| Sulfatos | mg/L SO42- | Turbidimétrico | <1.00 | 0 | 250 |
| Turbiedad | N.T.U | Nefelométrico | 1.99 | 0 | 5 |

Observaciones:

Sustancias flotantes: Ausencia

La muestra analizada cumple

Fuente: LABORATORIO DE AGUAS REPORTE DE ENSAYO FISICOQUÍMICO, a través de la Oficina De Servicios Públicos, análisis marzo de 2007.

Cada semana se hace la toma de las muestras  para ser analizadas, el tipo de análisis requerido es fisicoquímico T y microbiológico T.

No se cuenta con una fuente de abastecimiento alterna en caso de posibles eventualidades, por lo que se hace necesario  preservar la microcuenca reforestando y  aislando totalmente el terreno.

4.4.16 Pérdidas en el sistema de acueducto: A la planta de tratamiento de agua potable entran 32 141 m3 de agua de los cuales llegan a la salida 23 375 m3, obteniendo una pérdida de agua de 8766 m3 equivalentes a 27,3 % de pérdida (3,4 l/s). Entre  la salida de la planta 23375 m3 y los metros facturados 19830 m3 se presenta una pérdida de 3545 m3 equivalentes al 15,16% de pérdidas (1,4 l/s).

Una vez que el agua llega a los usuarios se presentan algunos consumos por encima de los 40 m3, debido a un mal uso del agua, a tuberías en mal estado, fugas en duchas, grifos, tanques de almacenamiento y a daños en los micromedidores.

4.4.16.1 Esquema 2.  Perdidas de agua en un sistema de acueducto

Bocatoma 	                        Planta de tratamiento

Desarenador	    Tanques de almacenamiento

CONDUCCIÓN 	 	DISTRIBUCIÓN

Aducción

Aducción

Red de distribución

Cuenca

Fuente

Subsistema de producción

SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN                                                                               SUBSISTEMA DE DIATRIBUCIÓN

PROCESO  DE CAPTACIÓN                                        PROCESO DE                                      PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

TRATAMIENTO

4.4.16.2 CAUSAS GENERALES DE PERDIDAS DE AGUA EN UN SISTEMA DE ACUEDUCTO

PROCESO DE CAPTACIÓN

Fugas en accesorios ocasionados por el terreno que se ha desprendido.

Fugas en uniones en mal estado

Fugas en ventosas en mal estado

Fugas por perforaciones en la conducción que se utiliza como desaireadores.

Rebose en desarenadores

Fugas en conducciones por material

Filtraciones en válvulas de purga

PROCESO DE TRATAMIENTO

Error de la macromedición en la entrada de la planta y tanques.

Filtraciones por fisuras en las estructuras de concreto.

Filtraciones en válvulas de lavado desagüe.

Filtraciones en accesorios de tubería.

Reboses en tanques y unidades de proceso de la planta.

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Daños visibles y no visibles en redes principales y secundarias.

Daños en válvulas e hidrantes de la red.

Daños en conexiones domiciliarias.

Errores de exactitud en la macro y micro medición.

Conexiones con medidor parado, dañados o violados.

Conexiones clandestinas.

Consumos públicos no medidos: bomberos, lavados de calles y otros.

4.4.17 Componente Social: De los 926 usuarios suscritos al servicio de acueducto, hay 21 usuarios que consumen más de 40 m3, siendo necesario hacer charlas y campañas educativas con ellos y el resto de usuarios para tener un buen sistema de uso y ahorro eficiente del agua.

Hay que ser conscientes que la cultura del uso y ahorro eficiente del agua de los usuarios del servicio, no se logra a corto plazo, por lo que se hace necesario hablar una y otra vez de lo mismo hasta lograr que la totalidad de los usuarios adquieran la cultura antes mencionada.

El lenguaje utilizado dentro de las charlas y campañas educativas debe ser muy claro y preciso, para que la información suministrada sea interiorizada y más adelante transmitida por la mayoría de los asistentes a las charlas y campañas.

Cuadro No. 22 Consumo de más de 40 M3

| USUARIOS QUE CONSUMEN MÁS DE 40 M3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código usuario. | Estrato | Nombre usuario. | M3 promedio. |
| 015 | 10 | Junta acción comunal | 42 |
| 055 | 02 | Vicente Restrepo | 42 |
| 075 | 02 | Rosalba Ocampo | 44 |
| 115 | 09 | Comando Policía | 64 |
| 120 | 03 | Ossier Carmona | 46 |
| 161 | 08 | Hotel Turismo | 72 |
| 285 | 09 | Liceo Alejandría | 126 |
| 306 | 09 | Morgue Alejandría | 69 |
| 313 | 02 | María Soledad Parra | 53 |
| 418 | 03 | Carlos Emilio Vallejo | 42 |
| 480 | 02 | Alfonso Gutiérrez | 40 |
| 486 | 02 | José Restrepo Ríos | 43 |
| 499 | 09 | Procesa Delgado | 88 |
| 676 | 08 | Fernando Torres | 45 |
| 680 | 02 | Jesús Chaverra | 54 |
| 782 | 02 | Soledad Vargas | 62 |
| 825 | 09 | Hospital Luis Felipe Arbeláez | 141 |
| 888 | 02 | Jairo Giraldo | 52 |
| 900 | 02 | Martín Betancur | 44 |
| 901 | 09 | Aeronáutica Civil | 116 |
| 905 | 09 | Matadero municipal | 129 |
| 916 | 09 | Camerinos cancha | 47 |
| 9332 | 09 | Palacio municipal | 62 |
| 974 | 09 | Hogar múltiple | 43 |
| Total x estrato | Estrato 02 = 9 |  |  |
|  | Estrato 03 = 2 |  |  |
|  | Estrato 08 = 2 |  |  |
|  | Estrato 09 = 10 |  |  |
|  | Estrato 10 = 1 |  |  |

Cuadro No. 23 Consumo por clase

| Consumos por clase |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase | Consumo básico | Consumo complementario | Consumo suntuario | Consumo total |
| Residencial | 6777 | 988 | 10.195 | 17.960 |
| Total usuarios clase residencial |  |  | 837 |  |
| Consumo promedio clase residencial |  |  | 21.45 m3/mes |  |
| No residencial | 775 | 336 | 766 | 1.877 |
| Total usuarios clase no residencial |  |  | 89 |  |
| Consumo promedio clase no residencial |  |  | 21.08 m3/mes |  |

4.5 Alcantarillado

El alcantarillado existente  en el Municipio de Alejandría  consta de 3.4 km. De redes y 85 cámaras de inspección de las cuales un 75% de los colectores se encuentran en deficiente estado por ser redes obsoletas que ya cumplieron su ciclo de vida útil. Esta conformado por un sistema convencional semicombinado.

4.6 Fuente Receptora De Los Afluentes

Dadas las condiciones topográficas de la localidad la quebrada Nudillales es la primera receptora del 70%, recibe una descarga puntual de 11 vertimientos, 9 antes de la planta de tratamiento de aguas residuales, 1 proveniente de la planta y 1 después de de esta;  que finalmente van al río Nare, convirtiéndose en el primer receptor de las aguas servidas de la población alejandrina.

La quebrada Nudillales tiene un caudal promedio de 26.39 l/s.

La quebrada Nudillales antes de llegar al casco urbano por el camino que conduce a la quebrada la Florida, se encuentra con aceptables características organolépticas; pero aguas abajo, después de recibir las descargas de las aguas residuales del municipio se observa contaminada.

El río Nare además de recibir las aguas residuales de la quebrada Nudillales recoge las descargas de algunos sectores que no están conectados al sistema de alcantarillado.

Las descargas  del resto de la comunidad se hacen en diferentes  puntos  sobre la quebrada Nudillales   sin ninguna  estructura  de protección  generando  infiltraciones  y erosión en los taludes. El sitio de descarga más crítico es el que se hace en los bajos del Hospital Luis Felipe Arbeláez.

Esta quebrada pertenece a la Cuenca del río Nare, atraviesa el municipio de Alejandría de norte a sur, sus principales afluentes son: Quebrada la Florida y quebrada Coco Frío. Nace a 1850 m.s.n.m, desemboca al río Nare a 1650 m.s.n.m, unos 100 m al norte de la población

La construcción de viviendas por debajo del nivel de la vía, crea una serie de descargas de aguas residuales domésticas a caños, laderas o solares, lo cual conlleva al detrimento de las condiciones sanitarias en el municipio. La quebrada Nudillales en parte es altamente contaminada por aguas residuales y basuras, es un foco de contaminación, que estimula la presencia de moscas y zancudos. Estos factores sumados a la falta de asepsia de las viviendas y los malos hábitos higiénicos, hacen de esta población un blanco fácil para las enfermedades de origen hídrico.

Se cuenta con una planta de tratamiento construida en el año 2000 en convenio con CORNARE con una capacidad de tratamiento de 22 l/s y proyectada para recibir las aguas del 70% de la población, actualmente opera al 30% ya que no todo el sector esta conectada a ella.

La eficiencia de la planta esta dada en 83% en la remoción de DBO y Sólidos Suspendidos y totales.

4.7 Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (PTARD)

4.7.1 Localización: La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) está ubicada en el municipio de Alejandría, en las riberas de la quebrada Nudillales, al final de la calle del antiguo matadero.

El tratamiento preliminar está conformado por las siguientes unidades:

4.7.2 Cribado: Este sistema incluye los siguientes dispositivos:

- Rejilla gruesa

- Rejilla fina

4.7.3 Función de las rejillas (gruesa y fina): Retener todos aquellos desperdicios, sólidos gruesos presentes en el agua residencial, que causan peligro para la correcta operación de las válvulas y que además puedan ocasionar inconvenientes a las unidades posteriores del sistema de tratamiento.

La rejilla consta básicamente de un sistema de barras paralelas, inclinadas, con una separación igual entre ellas y colocadas en la sección transversal del canal de aproximación.

4.7.4 Desarenador: La misión de los desarenadores es separar arenas, gravas, cáscaras de huevo y cualquier otra materia pesada del agua. Estas unidades deberán proteger los equipos mecánicos móviles de la abrasión y desgaste anormales; reducir la formación de depósitos pesados en el interior de las tuberías, canales y conductos, y disminuir la frecuencia de limpieza de los digestores que hay que realizar como resultado de excesivas acumulaciones de arena en tales unidades.

4.7.5 Descripción del desarenador:

- Tipo				Flujo horizontal y velocidad controlada

- Material 			           Bloque

- Número de canales		2

- Vertedero Sutro		          Controla la velocidad en los canales

- Desarenadores

4.8 Tratamiento Primario

4.8.1 Tanque IMHOFF: Este consiste en un depósito de dos niveles en el que la sedimentación ocurre en el nivel superior y la digestión de los sólidos sedimentados en la parte inferior. Los sólidos pasan a través de una abertura situada en la parte inferior de la cámara de sedimentación al nivel inferior para su digestión. La acumulación de espumas se produce en la cámara de sedimentación. Los gases producidos durante la digestión en el nivel inferior, escapan a través del sistema de ventilación. La propia configuración de la abertura que comunica ambas cámaras impide el paso a la misma de los gases generados en la digestión y de las partículas de fango que suben a causa de la presencia de gases.

4.8.2 Descripción del IMHOFF:

- Número de unidades		          2

- Material 				          Concreto

- Caudal medio por unidad		3.5 l/s

- Volumen total del reactor		364 m3

- Largo unitario			           8.65 m

- Ancho unitario			           6.9 m

4.9 Tratamiento Secundario

4.9.1 Filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA): Es una columna de diferentes tipos de medios sólidos que se utilizan para el tratamiento de la materia orgánica carbonosa contenida en el agua residual. El agua a tratar fluye en sentido ascendente, entrando en contacto con el medio sobre el que se desarrollan y fijan las bacterias anaerobias.

4.9.2 Descripción del FAFA

- Número de unidades:		          2

- Material:				         Concreto

- Caudal medio por unidad:	          7.0 l/s

- Volumen útil de filtro:		          203.4 m

- Largo unitario:			         17.85 m

- Ancho unitario:			         13.30 m

4.9.3 Lechos de secado: En los lechos de secado los lodos provenientes del tanque IMHOFF, se extienden sobre una capa de arena y se dejan secar. El lodo se deshidrata por drenaje a través de la masa de fango y arena, razón por la cual es fundamental disponer de un sistema de drenaje adecuado.

4.9.4 Descripción de los lechos de secado:

- Número de lechos:					2

- Altura de lodo en el lecho normal:		           0.25 m

- Período de purga:			          Cuando la altura del

Lodo en el IMHOFF sea mayor de 2.0 m

La PTARD cuenta con 10 válvulas para su operación, las cuales están debidamente marcadas para identificarlas y manipularlas según la función que se requiera en la PTARD.

Para permitir la entrada o no de aguas residuales domésticas al IMHOFF, deben estar abiertas o cerradas, según el caso, las válvulas 1 y 2.

Para la entrada o no de aguas residuales domésticas al FAFA, se deben tener abiertas o cerradas, según el caso, las válvulas 1, 2, 7, 8, 9 y 10.

Para la purga de los lodos del IMHOFF, deben abrirse las válvulas 4 y 5.

Para que el agua pase desde el desarenador hasta la caja de aforo directamente, se deben cerrar las válvulas 1 y 2, y abrir la válvula 3 y la válvula 6.

Para que el agua pase del IMHOFF directamente a la caja de aforo, es necesario cerrar las válvulas 7, 8, 9 y 10, y abrir la válvula 6.

Cuadro No 24.  Análisis mínimos y complementarios a realizar en la PTARD

| ANÁLISIS (MÍNIMOS) | FRECUENCIA | MUESTRA |
| --- | --- | --- |
| DQO | 2 veces/mes | Afluente, efluente |
| DBO | 2 veces/mes | Afluente, efluente |
| SST | 1 vez/semana | Afluente, efluente |

| ANÁLISIS (COMPLEMENTARIOS) | FRECUENCIA | MUESTRA |
| --- | --- | --- |
| pH y temperatura | Diario | Afluente, efluente |
| Alcalinidad | Diario | Efluente |
| AGV | 2 veces/semana | Efluente |

Se debe realizar un muestreo completo cada mes en el afluente y en el efluente para conocer el desempeño de la PTARD, remoción y por tanto, la eficiencia del tratamiento; debido a sus costos tan elevados solo se realizará cada seis meses.

Además de los parámetros anteriormente mencionados, también es de gran importancia medir los caudales así:

Cuadro No 25. Medición de caudales afluentes y efluentes

| CAUDAL (L/S) | FRECUENCIA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Desarenador (vertedero Sutro) | 1 vez/hora | Entrada |
| Caja de aforo (vertedero triangular) | 1 vez/hora | salida |

4.10 Eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD)

Resultados  PTARD:

DBO5 =  89.93%

DQO = 86.35%

SST = 87.41%

Cabe anotar, que los resultados pueden estar sesgados debido a que el caudal en la entrada (2.5 l/s) es mucho menor que el caudal a la salida (4.5 l/s).

5. PROSPECTIVA

Variables del sistema que deberán ser intervenidas:

Fuente de abastecimiento: En general se encuentra en bueno estado, pero se hace necesario aislar la microcuenca totalmente y comprar los predios que falta para que así pueda ser declarada como una zona de protección.

Bocatoma: Su estado es bueno, siendo conveniente hacer visitas periódicas a la bocatoma para mejorar sus condiciones de mantenimiento.

Desarenador: Presenta un buen estado, su cuidado y mantenimiento es bueno, requiere de un buen aislamiento para garantizar las calidad y cantidad del agua necesaria para la planta.

Conducción: En términos generales está en buen estado, aunque tiene 2 válvulas en mal estado que deben ser reparadas, garantizando así una mayor eficiencia de sistema de conducción.

Planta de tratamiento: Tiene la capacidad de abastecer a una mayor cantidad de habitantes, su funcionamiento es bueno, aunque presenta problemas de fugas y reboses en algunos tanques pues no se tienen válvulas de nivel, algunas ventosas están en mal estado, cabe destacar que se encuentra en trabajos de optimización.

Redes de distribución: Necesita una válvula nueva para que su estado y funcionamiento sea el mejor.

Conexiones domiciliarias: Hay  un 40% de las conexiones domiciliarias en hierro galvanizado.

Macromedidores: De los dos macromedidores que tiene en la entrada y salida de la planta hay uno en regular estado, dificultando la medición de caudales.

Micromedidores: Es necesario hacer una reposición de micromedidores que ya han marcado más de 3500 M3 y de aquellos que se encuentran parados.

Pérdidas en el sistema de acueducto: Este componente es uno de los más relevantes dentro del sistema de acueducto, por lo que merece mayor atención, con el propósito de mejorar la eficiencia de la planta y reducir en un alto porcentaje las pérdidas dentro de este.

Componente social: Al igual que las pérdidas en el sistema el componente social es esencial para mejorar las condiciones de este, pues constituye el eje central. Es necesario hacer charlas educativas, campañas, publicaciones en donde la comunidad se comprometa y contribuya al mejoramiento.

5.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El sistema de acueducto requiere de algunas modificaciones o reformas para mejorar sus condiciones:

Requiere la reposición de válvulas.

El aislamiento de la microcuenca.

La compra e instalación de válvulas de nivel

Campañas educativas y publicitarias.

Alianzas estratégicas para reducir las pérdidas en el sistema.

Hacer mantenimiento continuo y preventivo de todos los componentes del sistema.

La reposición de macro y micromedidores.

Una buena organización empresarial.

5.2. OBJETIVOS

5.2.1 General: Mejorar las condiciones del sistema de acueducto, su eficiencia y rentabilidad.

5.2.2 Específicos:

- Sensibilizar a la comunidad frente al ahorro y uso eficiente del agua.

- Adecuar cada uno de los componentes del sistema  con todos los accesorios y herramientas necesarias.

- Crear estrategias que permitan la reducción de pérdidas y el mejoramiento del sistema.

5.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Número de campañas educativas y publicitarias realizadas.

Número de visitas de mantenimiento continuo y preventivo.

Número de metros lineales repuestos dentro de la red.

Número de válvulas y canaletas repuestas y adecuadas.

Número de hectáreas aisladas.

Resultado de los análisis de agua tratada (fisicoquímico T y microbiológico T).

Número de macro y micromedidores repuestos.

Porcentaje de reducción de pérdidas.

5.4 METAS

- Aislar la microcuenca donde se encuentra localizada la fuente que abastece el acueducto municipal (quebrada San Pedro).

- Reponer las válvulas y adecuar otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua.

- Realizar campañas educativas en donde la comunidad se apropie del ahorro y uso eficiente del agua.

- Hacer alianzas estratégicas con los usuarios del sistema para reducir el porcentaje de pérdidas.

- Realizar mantenimientos continuos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema.

- Reponer las conexiones domiciliarias que se tienen en hierro galvanizado.

5.5. ESTRATEGIAS

- Hacer visitas y mantenimientos preventivos que muestren los posibles problemas a tiempo.

- Educar a la comunidad a través de los medios posibles; pues son ello el eje principal.

- Garantizar que la empresa prestadora del servicio tenga una buena administración y organización.

5.6.  ALTERNATIVAS

5.6.1 Alternativa 1:

Adecuar el sistema de acueducto municipal existente de manera eficiente, incluyendo a los usuarios de este y a la comunidad en general para que junto con ellos se preste un servicio de mejor calidad.

5.6.2 Alternativa 2:

Elaborar y construir un nuevo sistema de acueducto que pueda abastecer al municipio de agua potable.

5.6.3 Alternativa 3:

Mejorar la gestión de la empresa desde la oficina de servicios públicos, sin tener en cuenta a los usuarios y comunidad en general.

La mejor alternativa y la más viable es la #1, ya que se optimizan costos y se trabaja sobre hechos reales.

6. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN QUINQUENAL SOBRE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA.

6.1 Programa 1:

- Sensibilización a la comunidad frente al ahorro y uso eficiente del agua.

6.1.1 Proyectos:

- Realización campañas educativas en donde la comunidad se apropie del plan quinquenal sobre uso y ahorro eficiente del agua.

6.2 Programa 2:

- Adecuación cada uno de los componentes del sistema  con todos los accesorios y herramientas necesarias.

6.2.1 Proyectos:

- Aislamiento la microcuenca donde se encuentra localizada la fuente que abastece el acueducto municipal (quebrada San Pedro).

- Reposición las válvulas y adecuar otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua.

- Mantenimiento de las hectáreas reforestadas.

- Reposición de Macromedidores y micromedidores.

- Adecuación de nuevos hidrantes en las calles y carreras del municipio.

6.3 Programa 3:

- Creación estrategias que permitan la reducción de pérdidas y el mejoramiento del sistema.

6.3.1 Proyectos:

- Realización mantenimientos continuos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema.

- Creación  alianzas estratégicas con los usuarios del sistema para reducir el porcentaje de pérdidas.

- Elaboración de lecturas de los Macromedidores dos veces al día.

- Reparación de fugas visibles y no visibles.

- Control de la calidad del agua de manera continua.

Cuadro No. 26 Programa 1

| PROGRAMA 1 |  |  | SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD FRENTE AL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Actividad | Indicador | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sensibilización a la comunidad frente al uso y ahorro eficiente del agua. | Campañas en centros educativos y comunidad en general 15 talleres año. | No. Centros educativos visitados. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campaña publicitaria. | No. Cartillas elaboradas y entregadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  | Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No. De boletines elaborados y entregados. |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro No. 27. Programa 2

| PROGRAMA 2 |  |  | ADECUACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA CON TODOS LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Actividad | Indicador | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Reposición de válvulas y adecuación de otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua. | Compra de materiales e insumos | Inversión |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Contratación mano de obra. | Válvulas repuestas y adecuadas |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Interventoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de las hectáreas reforestadas | Contratación mano de obra | Ha reforestadas |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Interventoría |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reposición de Macromedidores y micromedidores | Contratación mano de obra. | Cantidad de Macromedidores y micromedidores. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Interventoría |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Adecuación de nuevos hidrantes en las calles y carreras del municipio. | Adquisición y montaje | Número de hidrantes instalados |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |

Cuadro No. 28. Programa 3

| PROGRAMA 3 |  |  | CREACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Actividad | Indicador | CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Realización mantenimientos continuos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema. | Mantenimiento de los componentes del sistema. | Número de visitas a los componentes del sistema. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Inversión |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Creación alianzas estratégicas con los usuarios del sistema para reducir el porcentaje de pérdidas. | Reuniones con los usuarios con mayor consumo de agua. | Periodicidad de las reuniones. |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Planeación de estrategias de uso y ahorro eficiente del agua. | Estrategias creadas y ejecutadas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Reparación de fugas visibles y no visibles. | Detección y reparación de fugas visibles | Cantidad de fugas visibles y no visibles detectadas y reparadas. |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Detección y reparación de fugas no visibles. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Control de la calidad del agua de manera continua. | Análisis fisicoquímico T y microbiológico T del agua 1 cada 8 días | Periodicidad del muestreo. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Resultado de la muestra obtenido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro No. 29 Costos programa 1

| PROGRAMA 1 |  | SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD FRENTE AL USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Actividad | COSTOS (miles de pesos) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sensibilización a la comunidad frente al uso y ahorro eficiente del agua | Campañas en centros educativos y comunidad en general 15 talleres año. |  | $2.528.100 | $2.679.786 | $2.840.573 | $3.011.007 | $3.191.667 |
|  | Campaña publicitaria. |  | $1.500.000 | $1.590.000 | $1.685.400 | $1.786.524 | $1.893.715 |
| Total costo por año |  |  | $4.028.100 | $4.269.786 | $4.525.973 | $4.797.531 | $5.085.382 |

Cuadro No. 30. Costos programa 2

| PROGRAMA 2 |  | ADECUACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA CON TODOS LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Actividad | COSTOS (miles de pesos) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Reposición de válvulas y adecuación de otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua. | Compra de materiales e insumos y Contratación mano de obra |  | $ 896.767 | $ 705.723 | $ 748.066 | $ 792.950 | $ 840.527 |
|  | Interventoría |  | $ 89.677 | $ 70.572 | $ 74.807 | $ 79.295 | $ 84.053 |
| Mantenimiento de las hectáreas reforestadas | Contratación mano de obra. |  | $1.432.249 | $1.518.184 | $1.609.275 | $1.705.831 | $1.808.182 |
| Reposición de Macromedidores y micromedidores. (50 micromedidores año) | Contratación mano de obra |  | $3.089.900 | $3.275.294 | $3.471.812 | $3.680.120 | $3.900.927 |
|  | Interventoría |  | $ 308.990 | $ 327.529 | $ 347.181 | $ 368.012 | $ 390.093 |
| Adecuación de nuevos hidrantes en las calles y carreras del municipio | Adquisición y montaje de dos hidrantes. |  |  | $1.500.000 | $1.590.000 |  |  |
| Total costo por año |  |  | $5.817.583 | $7.397.302 | $7.841.141 | $6.626.208 | $7.023.782 |

Cuadro No. 31. Costos programa 3

| PROGRAMA 3 |  | CREACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Actividad | COSTOS (miles de pesos) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Realización mantenimientos continuos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema. | Mantenimiento de los componentes del sistema. |  | $9.600.000 | $10.176.000 | $10.786.560 | $11.433.754 | $12.119.779 |
| Creación alianzas estratégicas con los usuarios del sistema para reducir el porcentaje de pérdidas. | Reuniones con los usuarios con mayor consumo de agua. |  | $200.000 | $212.000 | $ 224.720 | $ 238.203 | $ 252.495 |
|  | Planeación de estrategias de uso y ahorro eficiente del agua. |  | $200.000 | $ 212.000 | $224.720 | $ 238.203 | $ 252.495 |
| Reparación de fugas visibles y no visibles. | Detección y reparación de fugas visibles |  | $2.760.000 | $2.925.600 | $3.101.136 | $3.287.204 | $3.484.437 |
|  | Detección y reparación de fugas no visibles. |  | $2.760.000 | $2.925.600 | $3.101.136 | $3.287.204 | $3.484.437 |
| Control de la calidad del agua de manera continua. | Análisis fisicoquímico T y microbiológico T del agua.1 cada 8 días. | $5.353.952 | $5.675.189 | $6.015.700 | $6.376.642 | $6.759.241 | $7.164.795 |
| Total costos por año |  | $5.353.952 | $21.195.189 | $22.466.900 | $23.814.914 | $25.243.809 | $26.758.438 |

Cuadro No. 32 Total costos programas

| PROGRAMAS | COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Programa 1 |  | $4.028.100 | $4.269.786 | $4.525.973 | $4.797.531 | $5.085.383 |
| Programa 2 |  | $5.817.583 | $7.397.302 | $7.841.141 | $6.626.208 | $7.023.782 |
| Programa 3 | $5.353.952 | $21.195.189 | $22.466.900 | $23.814.914 | $25.243.809 | $26.758.438 |

| COSTO TOTAL AÑO | $5.353.952 | $31.040.872 | $34.133.988 | $36.182.028 | $36.667.548 | $38.867.603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| COSTO TOTAL PLAN QUINQUENAL | $182´245.991 |
| --- | --- |

14. BIBLIOGRAFÍA

- Unidad de Asesorías y consultorías municipales. Estudios Y Diseños Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Municipio De Alejandría. Universidad de Antioquia facultad nacional de salud pública Héctor Abad Gómez. Diagnóstico, Medellín, 1996.

- Dirección ambiental sectorial. Guía de Ahorro y Uso Eficiente del agua. Centro nacional de producción más limpia. Ministerio Del Medio Ambiente. República de Colombia. 2002

- Programa de modernización empresarial, programa nacional de control de pérdidas y agua no contabilizada. Agua no contabilizada municipios menores y zonas rurales. Tomo 3, agosto 2002.

- Ministerio de la protección social. Decreto número  1575 de 2007. Juan Lozano Ramírez (ministro de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial). Diego Palacio Betancourt (Ministerio De La Protección Social). Bogotá D.C, diario oficial, edición 46623, 2007.

- Ministerio de la Protección Social, Ministerio De Medio Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. Resolución número 2115 de 2007. Juan Lozano Ramírez (ministro de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial). Diego Palacio Betancourt (Ministerio De La Protección Social). Bogotá D.C, 2007