- Faça um desenho esquemático, da forma de um pilar retangular de seção transversal igual a 35 cm x 45 cm, representando e dominando todos seus elementos?

- Quais os cuidados que devemos observar, quando da colocação das armaduras nas formas de madeira?

3) Determine o número de fiadas e a espessura da junta de assentamento que deverá possuir uma parede de tijolo à vista, quando o pé direito for de 2.65m?

Dados para elaborar o projeto da alvenaria:

- Dimensões do tijolo = 5 cm x 10 cm x 20 cm.

- Reboco do forro = 2 cm.

- Espessura da pavimentação = 6 cm.

- Cite os tipos de paredes, que podemos executar, em relação à disposição dos tijolos ao longo da mesma?

- Qual é a finalidade da armação e da trama  nos telhados?

- Quais são as vantagens em se utilizar concreto protendido, como supra estrutura e quais os processos de protensão que poderemos empregar?

- Qual é a argamassa  que empregamos para corrigir os defeitos apresentados pelas alvenarias?

- Quais são aspectos técnicos que devemos analisar para determinar a espessura das juntas dos azulejos?

- Cite os tipos de lajes que podemos utilizar para servir de supra estrutural, quando o concreto for moldado no local?

- Descreva sobre a necessidade de utilizarmos as gravatas (cintas) nas formas dos pilares e vigas em uma estrutura de concreto armado?

- Cite quais são os processos de Protensão existente  para execução de estruturas em concreto propendido e descreva sobre um deles?

- Como se denomina o elemento utilizado para facilitar a desforma e permitir pequenos ajustes nas formas?

- Descreva sobre os tipos de cobertura usualmente empregado e quais as características técnicas as mesmas devem possuir?

- Descreva os passos para execução de uma alvenaria de tijolos maciços, quando os mesmos forem assentados sobre uma viga de fundação?

- Na execução de um telhado, com telha de barro, quais são os pontos deste telhado, que devemos aparafusar as telhas, para que as mesmas não sofram deslocamento devido à ação do vento?

- Dimensione a junta horizontal dos tijolos e determine  quantas fiadas serão necessárias para executar uma parede de tijolos à vista, quando o pé direito for igual a 2,90m?

Dados técnicos para o dimensionamento:

- Dimensões dos tijolos = 5 cm x 11 cm x 23 cm.

- Revestimento do foro em gesso com 1,5 cm de espessura.

- Revestimento do piso em cerâmica com espessura de 3,5 cm.

- Cite os tipos de lajes que poderemos utilizar para servir de supra estrutural, quando o concreto for moldado no local?

- Descreva sobre a necessidade de utilizarmos as gravatas (cintas) nas formas dos pilares e vigas em uma estrutura de concreto armado?

- Quais os processos de Protensão existente para execução de estruturas em concreto protendido?

- Como se denomina o elemento utilizado para facilitar a desforma e permitir pequenos ajustes nas formas?

- Descreva sobre os tipos de cobertura usualmente empregada e quais as características técnicas as mesmas devem possuir?

- Descreva os passos para execução de uma alvenaria de tijolos maciços, quando os mesmos forem assentados sobre uma viga  de fundação?

- Na execução de um telhado, com telha de barro, quais são os pontos deste telhado, que devemos aparafusar as telhas, para que as mesmas não sofram deslocamento devido à ação do vento?

- Quais são os fatores que devemos analisar para determinar a espessura das juntas dos azulejos?

- Quais as etapas que compõe o processamento de uma estrutura de concreto armado?

- Quais os cuidados deveremos ter por ocasião da colocação das ferragens nas formas?

- Qual o processo de protensão que utiliza cordoalha engraxada com revestimento de PVC?

- Cite os tipos de paredes quanto a disposição dos tijolos na mesma?

- Quais os dois métodos para fixação dos batentes nas paredes?

- Quais os tipos de reboco em que o próprio já o acabamento final?

- Quais os cuidados deveremos observar antes de ser iniciados qualquer tipo de revestimentos?

- Determine os nomes das linhas de formas do telhado abaixo indicando as caimentos das águas?