4.4- Cálculo das armaduras de torção - Seção qualquer

4.4.1- Introdução

A torção é na maioria das vezes calculada separadamente, e os esforços devidos à flexão, cisalhamento e à torção são superpostos, assim como as armaduras. Só se leva em conta a         torção livre, desprezando os efeitos da torção pura, que causa o empenamento da seção transversal.

4.4.2- Tensões tangenciais devidas à torção para o concreto fissurado

a) Tensão na seção vazada

|  | td = Td__ 2.Ae.he Ae = área limitada pela linha média da parede, incluindo a parte vazada he = espessura da parede no ponto consi- derado |
| --- | --- |

b) Tensão na seção cheia

Quando se inicia a fissuração, a colaboração do concreto do núcleo da seção é muito reduzida, e as seções cheias são calculadas como seções vazadas, com parede fictícia de espessura constante h1; a tensão tangencial de torção vale  td  =       Td        , com as regras seguintes:

2.Ae.h1

b.1) Seções retangulares

|  | - h  b - b , h = lados do retângulo - bs , hs = distâncias entre os eixos das barras da armadura longitudinal dos cantos - bs = b - l - 2.(c + t) (ver item b.3.4) - c = recobrimento da armadura |
| --- | --- |

Para levar em conta o recobrimento relativo das armaduras, a seção vazada a considerar será a

seguinte:

1.°) Se  bs     5  . b            h1  =   b                   o contorno externo da parede fictícia

6                                6                   coincide com o contorno externo da seção,

e então  Ae  =  5.b.(h-b/6)/6

2.°) Se  bs     5  . b            h1  =   bs                   a linha média da parede fictícia é o eixo

6                                 5                   das barras de canto da armadura longitu-

dinal, e então  Ae  =  bs.hs

b.2) Seções compostas de retângulos (L, T, Z, I, H, etc.)

Aplicam-se as regras anteriores para cada retângulo que compõe a seção, observando-se porém que:

- não serão consideradas as paredes comuns;

- quando num retângulo acontecer  h > 3.b, adota-se  h = 3.b.

c) Limitação das tensões tangenciais para não ocorrer o esmagamento das bielas de concreto.

c.1) Nas peças submetidas apenas à torção simples e com armaduras paralela e normal ao eixo da peça, devemos ter td    tu, onde o valor último da tensão de cálculo é

tu  =  0,22.fcd    4 Mpa  (ou 40,8 kgf/cm2)

c.2) Nas peças submetidas apenas à torção simples e com armadura inclinada a 45°,             devemos ter td    tu, onde o valor último da tensão de cálculo é

tu  =  0,27.fcd    5 Mpa  (ou 51,0 kgf/cm2)

c.3) Nas peças submetidas à torção juntamente com flexão, deve ser obedecida também a relação abaixo, que leva em conta o cisalhamento:

wd  =  Vd/bw.d

wd   +   td     1             onde         wu  =    0,25.fcd    45 kgf/cm2 para estribos a 90°

wu        tu                                                     0,30.fcd   55 kgf/cm2  para estribos a 45°

td e tu com os mesmos significados anteriores

4.4.3- Cálculo das armaduras de torção

Para estudar o comportamento à ruptura por torção simples de peças de concreto armado, faz-se uma analogia com uma treliça tridimensional, e a armadura é colocada totalmente na parede fictícia, de duas maneiras:

a) Armadura inclinada a 45° (helicoidal) sobre o eixo da peça. Este tipo de armadura é mais econômica porque não necessita das armaduras longitudinais, mas tem o inconveniente de ser de difícil execução. É usada no caso de tensões elevadas em seções vazadas de grandes dimensões.

|  | A45° = Td____ s 2.2 . Ae.fywd A45° = área da seção da barra inclinada a 45° s = distância entre os eixos dos ramos da barra inclinada a 45°, medida paralelamente ao eixo da peça |
| --- | --- |

b) Armadura composta de barras longitudinais e estribos normais ao eixo da peça. É o tipo de armadura mais usado na prática, onde se substitui as armaduras em hélice por uma rede de estribos (A90°) e ferros longitudinais (Asl):

A90°  =         Td ___                                      Asl    =         Td___

s           2.Ae.fywd                                                       u          2.Ae.fywd

|  | A90° = área da seção transversal de um ramo de um estribo normal ao eixo da peça Asl = soma das áreas das seções das barras longitudinais distribuídas ao longo do perímetro u Ae = área limitada pela linha média da parede fictícia, incluindo a parte vazada u = perímetro de Ae s = afastamento entre os eixos dos estribos |
| --- | --- |

Quando ocorrer na mesma peça torção mais flexão, e não se fizer o cálculo exato, permite-se determinar separadamente as armaduras para torção e para flexão e adicioná-las.

4.4.4- Prescrições regulamentares das armaduras de torção

a) A tensão de tração nos estribos normais, nas barras longitudinais ou nas barras helicoidais a 45° ( fywd) não deve superar 4437 kgf/cm2  (ou 435 Mpa), tendo em vista a pressão nos cantos dos estribos e a ancoragem das barras.

b) A taxa de armadura transversal de torção  t é a razão entre o volume de armadura e o volume de concreto de um mesmo trecho da peça, e tem os seguintes valores mínimos:

(t)min  =  0,25 %  para os aços CA-25,32

(t)min  =  0,14 % para os aços CA-40,50,60

c) Quando  td    0,6.tu, deve-se limitar o espaçamento da armadura transversal por

1/2  da menor dimensão da seção transversal da peça

st          1/3  da maior dimensão da seção transversal da peça

20 cm

d) Em cada canto da armadura transversal de torção, quando não houver barras longitudinais previstas pelo cálculo, deve-se colocar barras de armação de bitola pelo menos igual à da armadura transversal, e não inferior a 10 mm.

5. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS DAS VIGAS

5.1- Disposições construtivas da armadura transversal de cisalhamento

5.1.1- O diâmetro das barras dos estribos (t) não deve ultrapassar 1/12 da largura da alma da viga, nem, exceto no caso de telas soldadas, ser inferior a 5 mm.

5.1.2- Deverão ser colocados estribos em toda a extensão das peças fletidas (exceto no caso do item 5.2.1 do capítulo Lajes), respeitados as quantidades e espaçamentos mínimos.

| 5.1.3- A armadura transversal das vigas de seção T ou caixão deve ser prolongada dentro da mesa, de modo a garantir a solidariedade da mesa com a nervura. Nas mesas de vigas de seção T, deve haver armadura perpendicular à nervura, que se estenda por toda a sua largura útil, com seção transversal de no mínimo 1,5 cm2 por metro. |  |
| --- | --- |

5.1.4- Tanto para estribos verticais como para barras dobradas, o espaçamento s deve obedecer as seguintes limitações:

a)   s         0,5 .d

30 cm