- Al analizarse una sol. Salina, se ve que contiene 23.5 g de cloruro de sodio por cada 1000 cm3  de solución, la cual tiene una densidad de 1.16

- ¿ Cuál es el % en peso de NaCl  en la solución?

- ¿ Cuántos Kg  de sal se deberán disolver para dar 500 L de solución?

- ¿ Qué cantidad de agua se necesitará?

2. Al analizar una corriente liquida de HCl  se obtiene que su densidad es de 23.16ª Be   y   M = 12 . ¿Cuál es la fracción mol? Su concentración en N  y la concentración en  g / L

  - Para cierto proceso se requiere formar una solución que contenga 2.54 lb de cloruro de calcio por galón de solución. Si la densidad especifica de la solución es de 1.218, encuentre:

- % en peso de la sal

- fracción mol

- molaridad

- molalidad

- normalidad

- Kg de la sal que se necesitan agregar por cada 1000 L de agua.

  - Calcular la concentración en % en peso, fracción mol, % molar  y  g/ml de solución de 72.4 g de NaOH  en 1000 ml de agua.

  - Si se disuelven 350 g  de cloruro de zinc  anhidro (densidad relativa =  2.91) en 650 g de agua, se obtiene una solución cuyo volumen total a 20ªC = 740 ml.

Calcular:

- densidad de la solución

- N

- m  (molalidad)

- fracción molar

- % en peso

- % en volumen

DENSIDAD

La densidad es una variable intrínseca que relaciona la masa con el volumen de un cuerpo. Se usa ampliamente en las plantas químicas como una manera fácil de obtener la concentración y pureza de las corrientes. Hay diferentes formas de indicar la densidad, entre ellas:

DENSIDAD ABSOLUTA    ρ = masa / volumen

Es la cantidad de masa contenida en la unidad de volumen de una sustancia.

DENSIDAD RELATIVA

Es la relación de la densidad de una sustancia con la densidad de una sustancia tomada como referencia. La sustancia de referencia en el caso de los sólidos y líquidos suele ser el agua, en los gases se toma el aire.

Densidad relativa = masa de la unidad de volumen de una sustancia  /  masa de la unidad de volumen del agua.

ρ =  ρ / ρ H2O

Debido a que la densidad de una sustancia y la del agua se afectan con la temperatura, pero no en el mismo grado, es necesario especificar la temperatura cuando se habla de densidad relativa. Así  0.7  60ªF / 60ªF  significa que la densidad relativa de la sustancia es 0.7  cuando tanto la densidad de esa sustancia como la del agua se midieron a 60 ª F

DENSIDAD EN GRADOS BAUMÉ

Es una escala muy usada para medir líquidos usando densímetros. Hay dos escalas, una para líquidos más ligeros que el agua y otra para liquidos mas pesados.

Para líquidos más ligeros

ª Be = ( 140 / ρR )  - 130

Para líquidos mas pesados

ª Be = 145 - ( 145 / ρR )      ρR  = a 60ªF / 60ªF

DENSIDAD EN GRADOS  API

Es la escala mas usada para medir la densidad relativa de los productos derivados del petróleo. Se usa solamente para medir líquidos mas ligeros que el agua.

ª API = ( 141.5 / ρR )  - 131.5      ρR  = a 60ªF / 60ªF