國立淡水商工資訊科計概第二冊第一章班級:資訊一甲姓名:       座號    :得分:

是非題共38題(共38分)

()1.	無線區域網路使用的通訊協定為IEEE802.11b。

()2.	星狀拓撲是以一條纜線來連接所有的節點，纜線兩端結尾處則以終端子來結束佈線。

()3.	匯流排（Bus）網路具有廣播的特性。

()4.	TCP/IP是一個由美國國防部實驗性網路ARPANET發展而來的通訊協定。

()5.	安裝ADSL分歧器（splitter）可以讓電話線同時傳輸語音訊號及傳輸數位資料的ADSL訊號。

()6.	使用訊息交換（messageswitching）技術傳輸資料，必須先在傳送端與接收端之間建立實體的線路連接。

()7.	環狀網路會因一部電腦出了問題，而導致網路中所有的電腦都無法聯繫。

()8.	電腦主機和印表機之間的資料傳輸是採用序列傳輸的方式。

()9.	集線器的任兩個連接埠在進行資料傳輸時，其它的連接埠也可進行資料傳輸的工作。

()10.	同軸電纜是由細玻璃纖維所構成的，具有高傳輸速度及不易受外界干擾的優點。

()11.	集線器工作於OSI七層架構中的傳輸層。

()12.	資訊傳輸速度的單位為BPI。

()13.	電話系統是採用全雙工的傳輸方式來傳輸資料。

()14.	在電腦網路中，通訊雙方必須遵守的通訊標準與法則稱為「通訊協定」。

()15.	星狀網路是採用廣播的方式傳送資料。

()16.	路由器具有為資料封包選擇最佳傳輸路徑的功能。

()17.	寬頻技術在同一時間內可傳輸文字、聲音與視訊等類比型態的資料。

()18.	在所有有線傳輸媒介中，抗擾性最好的是同軸電纜。

()19.	OSI七層架構中的「網路層」負責規劃或選擇資料封包的最佳傳輸路徑。

()20.	環狀網路不會同時發生兩部電腦都要傳送資料的情況。

()21.	數據機與電腦連接的RS-232C介面是採用序列傳輸的方式來傳輸資料。

()22.	管理網路資源的設備稱為工作站。

()23.	利用通訊衛星來傳輸微波訊號，其傳輸範圍與涵蓋範圍比較不受自然環境的限制。

()24.	要透過電話來傳輸數據資料，電腦必須加裝數據機裝置。

()25.	雙絞線必須使用RJ-45接頭才能與電腦連接。

()26.	乙太網路使用CSMA/CD技術來檢測傳輸線路上是否有資料正在傳輸，若無資料正在傳輸才可進行資料的傳送。

()27.	用來將傳輸訊號強化的中繼器，其功能應歸屬為ISO所規範的七層OSI架構中的「資料鏈結層」。

()28.	使用分封交換（packetswitching）技術傳輸資料，必須先將資料分割成許多特定大小的封包（packets）。

()29.	UDP（使用者資料封包協定）和IP（網際網路協定）都屬於OSI七層架構中的「網路層」。

()30.	數據機（modem）能進行數位訊號與類比訊號的轉換。

()31.	Ethernet是常見的區域網路架構之一。

()32.	微波屬於無線（Wireless）傳輸媒介。

()33.	乙太網路適用於網路拓樸為「環狀」架構的網路中。

()34.	TCP/IP是Internet所使用的通訊協定。

()35.	網際網路（Internet）使用TCP/IP網路協定。

()36.	AM/FM廣播系統是採用單工的傳輸方式來傳輸資料。

()37.	小明藉電話與同學討論有關旅遊的細節，此種資料通訊傳輸方式為全雙工傳輸。

()38.	記號環網路在傳輸資料時，容易有碰撞的情形發生。

選擇題共157題(共157分)

()1.	下列何者是區域網路中常見的網路拓樸？(1)星狀網路(2)匯流排網路(3)環狀網路(A)1,2(B)2,3(C)1,3(D)1,2,3

()2.	在OSI參考模型中，IP協定所屬的層級為：(A)資料連結層(B)網路層(C)傳輸層(D)應用層

()3.	某一區域網路以一條中央電纜，連結各電腦及週邊裝置，則此網路屬於下列何種網路連線架構？(A)星狀網路(B)匯流排網路(C)雙環狀網路(D)無線網路(E)電話網路

()4.	架設星狀網路所必須使用的集線器，屬於OSI七層架構中的哪一層？(A)實體層(B)資料鏈結層(C)網路層(D)傳輸層

()5.	下列哪一種傳輸媒介是在空中依直線傳送資料，且每隔約30哩便需架設一中繼站？(A)同軸電纜(B)光纖(C)微波(D)雙絞線

()6.	下列哪一種設備具有轉換數位信號與類比信號的功能？(A)數據機(B)多工機(C)傳真機(D)前置處理機

()7.	電話線的RJ-11接頭可以直接插在下列哪一種設備的插孔上？(A)網路卡(B)數據機(C)中繼器(D)路由器

()8.	右邊四種常見的通訊協定：(1)TCP/IP(2)IEEE802.11b(3)Ethernet(4)藍芽，哪些是應用在無線傳輸上？(A)34(B)13(C)24(D)12

()9.	有不易受干擾特性的通訊線路是：(A)光纖(B)微波傳輸(C)同軸電纜(D)人造衛星

()10.	可作雙向資料傳輸，但無法同時雙向傳輸資料的通訊方式是：(A)單工(B)半雙工(C)全雙工(D)倍雙工

()11.	在資訊公司擔任網路工程師一職的小關，為了幫開設網路咖啡餐廳的好友－小剛架設網路，特別在週末假日撥空前往網咖店，討論有關網路架設的問題，以便早日進行網路架設的工作。為了讓網咖中的每一部電腦都可以保持較好的傳輸品質，小關應建議採用何種連接網路的裝置？(A)集線器（Hub）(B)橋接器（Bridge）(C)閘道器（Gateway）(D)交換器（Switch）

()12.	下列哪一種網路拓樸，是以一條線路來連接所有的節點，線路兩端結尾處則以終端電阻來結束佈線？(A)匯流排網路(B)星狀網路(C)環狀網路(D)雙環狀網路

()13.	下列哪一項數據通訊線路（DataCommunicationsChannel）的型式，具備最佳的資料保密性及最高傳輸效率？(A)電話線(B)光纖(C)同軸電纜(D)雙絞線

()14.	在同一辦公室裡，如果有20部以上的電腦，要分享一部具有網路功能的高速雷射印表機，下列何者是最適合的設備？(A)中繼器(B)閘道器(C)路由器(D)列印伺服器

()15.	小玉家中有三台電腦，在瞭解了網路的功能後，她想自行架構區域網路，使三台電腦的資源能共同分享，則她應該使用哪一種網路拓樸的架構，才能以最低的成本完成這項工作？(A)匯流排網路(B)星狀網路(C)環狀網路(D)多星狀網路

()16.	在資料通訊中，傳輸線路兩端之節點可以在同一時間互相傳輸及接受資料的方式稱為(A)全雙工(B)半雙工(C)單工(D)寬頻

()17.	當網路在傳輸資料時，傳輸方式若以其類型區分，下列何者不屬其傳輸類型？(A)單工線路(B)半雙工線路(C)全雙工線路(D)多工線路

()18.	一般電話系統通常採用何種資料交換技術？(A)電路交換(B)訊息交換(C)分封交換(D)以上皆非

()19.	在學校的電腦中，如果要使用網路功能，電腦硬體要配置下列那一種硬體設備？(A)滑鼠(B)網路卡(C)列表機(D)音效卡

()20.	OSI網路七層參考模型中，IP協定所屬層級為(A)資料鏈結層(B)網路層(C)傳輸層(D)應用層

()21.	ISO所提出的OSI架構共分成幾層？(A)9(B)7(C)5(D)3

()22.	在目前的商業辦公室裡，如果工作同仁之間，要以高速率的方式分享電腦硬碟上的資料，需要購置下列哪一種支援配備？(A)數據機(B)掃瞄器(C)網路卡(D)數位相機

()23.	無線區域網路（WLAN）可使用下列何種通訊協定？(A)802.2(B)802.3(C)802.5(D)802.11b

()24.	下列區域網路常見的網路拓樸中，何者運作方式具有廣播特性，且當任一部電腦將資料送出後，其訊號會向纜線的兩端傳遞，一旦有一部電腦故障，仍不會影響其他電腦之間的通訊？(A)星狀(B)匯流排(C)環狀(D)網狀

()25.	目前無線區域網路（WirelessLAN）使用的通訊協定是：(A)802.2(B)802.3(C)802.5(D)802.11b

()26.	資訊傳輸速度的單位為(A)BPI(B)CPI(C)BPS(D)CPS

()27.	資料通訊中，計算機之間或計算機與終端機之間為相互交換資訊的格式和內容而訂定一套規則，稱為：(A)通訊協定(B)通訊線路(C)區域網路(D)數據機

()28.	在通訊傳輸的媒體之中，下列何者屬於無線（Wireless）媒體(A)電話線(B)同軸電纜(C)光纖(D)人造衛星

()29.	具有傳輸速度快、不受電磁干擾以及適合大型網路的主幹線等特色的傳輸媒介為(A)雙絞線(B)微波(C)光纖(D)同軸電纜

()30.	下列何種設備可將電腦的數位訊號轉換成類比訊號，並透過網路將訊號傳遞給其它電腦？(A)印表機(B)掃描器(C)讀卡機(D)數據機

()31.	下列有關網路與郵件收發設定的敘述，何者有誤？(A)匯流排拓蹼（BusTopology）網路對傳送的封包，具有廣播（Broadcast）的特性(B)TCP/IP是目前應用最廣泛的網際網路通訊協定(C)環狀拓蹼（RingTopology）網路中，有任一節點故障，會造成整個網路停擺(D)設定郵件收發工具時，內收郵件伺服器與外寄郵件伺服器的內容必需相同，才可正常收信

()32.	Internet是採用下列何種通訊協定？(A)TCP/IP(B)ISO的OSI(C)NetBEUI(D)IPX/SPX

()33.	有關Modem的功能敘述，下列何者錯誤？(A)它是調變解調器(B)可將數位信號轉為類比信號(C)可將類比信號轉為數位信號(D)可透過網路平行式傳送資料到達端的電腦

()34.	若以9600bps的傳輸速率傳送6000個Big-5碼中文字，需多少時間？(A)0.625秒(B)1.6秒(C)5秒(D)10秒

()35.	在電腦通訊的傳輸媒介中，何者正確？(A)雙絞線可當數位信號傳輸的媒介(B)100BaseT理論上最高可達100Kbps的傳輸速度(C)同軸電纜是目前使用的傳輸媒介之一，傳輸距離劣於雙絞線(D)光纖的傳輸速度最高可達100Mbps，可適用於有線電視系統

()36.	大華平常習慣利用InternetExplorer上網找資料，他使用的InternetExplorer屬於國際標準組織（ISO）所規範的七層開放式系統連接模型（OSI）中的哪一層？(A)網路層（NetworkLayer）(B)傳輸層（TransportLayer）(C)應用層（ApplicationLayer）(D)資料連結層（DataLinkLayer）

()37.	架設區域網路所必須使用的網路卡，屬於OSI七層架構中的哪一層？(A)實體層(B)資料鏈結層(C)網路層(D)傳輸層

()38.	下列哪一種網路傳輸媒介是由細玻璃纖維所構成的，具有高速及不易受外界干擾的優點？(A)光纖(B)微波(C)同軸電纜(D)通訊衛星

()39.	在沒有區域網路設備的家中，想連上網際網路，以下那一種硬體設備不是必要的？(A)電腦(B)電話線路(C)讀卡機(D)數據機

()40.	網際網路（Internet）使用哪一種網路協定？(A)TCP/IP(B)IPX/SPX(C)NetBEUI(D)X.25

()41.	下列那一種通訊線路是在空中依直線傳送資料，每隔約30哩便需架設一中繼站？(A)同軸電纜(B)光纖(C)微波(D)雙絞線

()42.	下列何者為網際網路（Internet）所使用的通訊協定？(A)TCP/IP(B)IPX/SPX(C)NetBEUI(D)X.25

()43.	下列何種結構，不是網路結構（Topology）的一種？(A)星狀網路(B)分散型網路(C)環狀網路(D)網狀網路

()44.	若以9600bps的傳輸速度傳送6000個Big-5碼中文字，需要多少時間？（提示每1個Big-5碼中文字佔2bytes）(A)0.625秒(B)1.6秒(C)5秒(D)10秒

()45.	下列何者不是區域網路的通訊協定？(A)Ethernet(B)TokenRing(C)ARCnet(D)Seednet

()46.	下列哪一種網路拓樸是以一條纜線來連接所有的節點，並在纜線兩端結尾處以終端子（terminator）來結束佈線？(A)匯流排網路(B)環狀網路(C)星狀拓樸(D)網狀拓樸

()47.	下列那種通訊媒體其傳輸速度快、通訊量大且不易受干擾？(A)同軸電纜(B)光纖(C)對絞線(D)以上皆非

()48.	一般的電視遙控器是利用何種傳輸媒介來傳送訊號給電視？(A)紅外線(B)微波(C)雙絞線(D)同軸電纜

()49.	下列何者不是數據通訊（DataCommunication）之傳輸媒體？(A)同軸電纜(B)微波(C)數據機(D)光纖

()50.	用來將數位資料轉換成類比資料的設備為(A)電腦(B)WWW瀏覽器(C)數據機(D)交換器

()51.	TCP/IP是一種(A)網路週邊設備(B)網路伺服器(C)網路作業系統(D)網路通訊協定

()52.	10BaseT網路的傳輸速率是(A)每秒10Megabits(B)每秒10Megabytes(C)每秒100Megabits(D)每秒100Megabytes

()53.	下列何者不是電腦網路所使用的傳輸媒介？(A)同軸電纜(B)微波(C)數據機(D)光纖

()54.	當網路在傳輸資料時，傳輸方式若以其傳輸方向區分，下列何者不屬其傳輸類型？(A)單工線路(B)半雙工線路(C)全雙工線路(D)多工線路

()55.	下列哪一種傳輸媒介是以無線的方式傳輸資料，且每隔一段距離便需透過中繼站來強化訊號？(A)同軸電纜(B)光纖(C)微波(D)雙絞線

()56.	在通訊科技發達的今日，網路已由基頻（Baseband）邁向寬頻（Broadband）下列有關基頻與寬頻的敘述，何者不正確？(A)基頻或寬頻係取決於使用的傳輸媒體(B)寬頻以類比訊號傳輸資料，同一時間能傳輸文字、聲音與視訊等(C)寬頻網路可以提供遠距教學、虛擬實境與線上電玩等服務(D)有線電視網（CableNetwork）與非對稱用戶迴路（ADSL）都是屬於寬頻網路

()57.	Modem之功能是將下列何者作轉換？(A)中文與英文(B)類比訊號與數位訊號(C)原始碼與目的碼(D)國語與台語

()58.	RS-232C是一種(A)電腦的儲存設備(B)有線傳輸媒介(C)具有類比與數位訊號轉換功能的週邊設備(D)資料傳輸的標準介面

()59.	在資訊公司擔任網路工程師一職的小關，為了幫開設網路咖啡餐廳的好友－小剛架設網路，特別在週末假日撥空前往網咖店，討論有關網路架設的問題，以便早日進行網路架設的工作。若該網咖店希望提供商務人士能透過WLAN的方式連上Internet，則店中應加裝何種裝置？(A)無線寬頻橋接器（AccessPoint）(B)路由器（Router）(C)橋接器（Bridge）(D)集線器（Hub）

()60.	電話線可以直接插於下列哪一種設備的插孔？(A)印表機(B)數據機(C)光碟機(D)顯示卡

()61.	下列哪一個命令主要用來測試網路的連線狀況？(A)mail(B)ping(C)ftp(D)telnet

()62.	主機與印表機之間的資料傳輸線路為(A)雙工(B)半雙工(C)單工(D)並聯

()63.	下列那一種網路拓撲（Topology），是以一條線路來連接所有的節點，線路兩端結尾處則以終端電阻來結束佈線？(A)匯流排拓撲(B)環狀拓撲(C)星狀拓撲(D)網狀拓撲

()64.	電子佈告欄系統（BBS）必須具備下列何種裝置？(A)印表機(B)光筆(C)數據機(D)投影機

()65.	下列何者為網際網路（Internet）所使用的通訊協定？(A)TCP/IP(B)IPX/SPX(C)NetBEUI(D)Ethernet

()66.	若使用Windows9x/XP家用版等作業系統來架設區域網路，其網路型態為(A)主從式(B)對等式(C)分散式(D)集中式

()67.	下列何者可作為網路作業系統？(A)Windows95(B)Windows98(C)MS-DOS(D)NetWare

()68.	TCP（傳輸控制協定）是屬於OSI七層架構中的哪一層？(A)資料鏈結層(B)網路層(C)傳輸層(D)會議層

()69.	下列哪一項是管理網路資源的設備？(A)網路卡(B)伺服器(C)工作站(D)介面卡

()70.	Internet用的通訊協定為(A)TCP/IP(B)IPX(C)NetBEUI(D)X.25

()71.	下列何者不是區域網路中常見的網路拓樸？(A)星狀網路(B)匯流排網路(C)環狀網路(D)以上皆非

()72.	集線器是用來連接所有星狀網路上的電腦設備，其功能應歸屬為OSI架構中的哪一層？(A)實體層(B)資料鏈結層(C)網路層(D)傳輸層

()73.	在學校的電腦中，如果要使用區域網路中的資源，必須安裝下列哪一種硬體設備？(A)滑鼠(B)網路卡(C)印表機(D)音效卡

()74.	在資料通訊中，計算機之間或計算機與終端機之間為相互交換資訊的格式和內容而訂定一套規則，稱為(A)通訊協定(B)通訊線路(C)區域網路(D)數據機

()75.	OSI參考模型中，IP協定所屬的層級為：(A)資料連結層(B)網路層(C)傳輸層(D)應用層

()76.	RS-232的用途為：(A)電腦的週邊儲存設備(B)雙向傳輸(C)類比與數位訊號轉換(D)資料傳輸的標準界面

()77.	透過數據機傳輸資料時，若在每8位元的資料封包再加上一個起始位元及兩個終止位元，則這種傳輸模式稱為(A)同步傳輸模式(B)非同步傳輸模式(C)多工傳輸模式(D)全雙工傳輸模式

()78.	電話系統使用下列哪一種資料通訊傳輸方式？(A)單工傳輸(B)全單工傳輸(C)半雙工傳輸(D)全雙工傳輸

()79.	為了讓星狀網路中的每一部電腦都可以保持較好的傳輸品質，應採用何種連接網路的裝置？(A)中繼器(B)橋接器(C)閘道器(D)交換器

()80.	以2400BPS來傳送檔案資料，而傳送一個位元組另需一個起始位元與一個停止位元，當傳送4K位元組的檔案，約需(A)13.07秒(B)13.65秒(C)16.67秒(D)17.06秒

()81.	在電腦通訊的傳輸媒體中，何者正確？(A)雙絞線可當數位信號傳輸的媒介(B)100BaseT理論上最高可達100Kbps的傳輸速度(C)同軸電纜是目前使用的傳輸媒體之一，但不適用於寬頻(D)光纖的傳輸媒體最高可達100Mbps傳輸速度，可適用於有線電視系統

()82.	下列哪一種傳輸媒介是以無線的方式傳輸資料？(A)雙絞線(B)同軸電纜(C)光纖(D)微波

()83.	電腦要透過電信局的電話線路來傳輸資料需要加裝(A)收音機(B)變電機(C)數據機(D)解碼器

()84.	依據ISO（國際標準化組織）所協定的網路通訊協定模式共分為幾層？(A)3層(B)5層(C)7層(D)9層

()85.	下列何者屬於數據通訊（DataCommunication）常用的設備？(A)數據機（Modem）(B)通訊控制單元（CommunicationControlUnit）(C)通訊線路（CommunicationLine）(D)以上皆是

()86.	傳輸資料時，若在每8位元的前後分別加上一組起始位元及終止位元，則這種傳輸方式是屬於(A)同步傳輸(B)非同步傳輸(C)多工(D)全雙工

()87.	10Base2乙太網路使用RG58同軸電纜為傳輸媒介，其網路拓樸（topology）為下列哪種結構？(A)星狀(B)環狀(C)匯流排(D)網狀

()88.	數據機（modem）能將本地端資料傳輸到遠端，在此過程中它必須做下列哪一項的轉換？(A)數位信號與類比信號(B)電波信號與聲波信號(C)明文資料與加密資料(D)檔案資料與上網資料

()89.	ISO所提出的通訊協定開放系統中的架構共分成幾層（Layer）？(A)9(B)7(C)5(D)3

()90.	電腦教室內的5部電腦，若以雙絞線直接連接至集線器上，則此種網路拓樸為(A)星狀網路(B)環狀網路(C)匯流排網路(D)以上皆非

()91.	所謂Internet是指一群採用下列何種通訊協定之網路的互連？(A)OSI(B)TCP/IP(C)X.25(D)HDLC

()92.	電話線可以直接插於下列哪一種設備的插孔？(A)網路卡(B)數據機(C)光碟機(D)顯示卡

()93.	MODEM之功能是將下列何者作轉換？(A)ASCII碼與EBCDIC碼(B)類比與數位訊號(C)原始碼與目的碼(D)內碼與外碼

()94.	下列何者不屬於ISO所定義的七層架構？(A)實體層(B)應用層(C)作業層(D)表達層

()95.	若接收端在收到資料後還需花費時間重組資料封包的順序，則此種資料交換技術是屬於(A)電路交換(B)訊息交換(C)分封交換(D)以上皆非

()96.	下列何者不屬於OSI階層？(A)實體層(B)應用層(C)作業層(D)表達層

()97.	下列哪一種有線傳輸媒介的傳輸速度最高？(A)電話線(B)光纖(C)同軸電纜(D)雙絞線

()98.	10BaseT區域網路使用下列哪一種傳輸媒介？(A)同軸電纜(B)雙絞線(C)紅外線(D)光纖

()99.	目前無線區域網路（WLAN）大多採用下列何種通訊協定？(A)藍芽(B)WAP(C)IEEE802.11b(D)IEEE802.10

()100.	資料傳輸時可作雙向傳輸，但無法同時雙向傳輸的傳輸方法為(A)單工(B)半雙工(C)多工(D)全雙工

()101.	下列何者不是星狀網路的特色？(A)所有電腦及週邊設備皆須連接到集線器上(B)以一條纜線連接所有電腦設備(C)某一台電腦故障並不會造成整個網路癱瘓(D)具有擴充及移除容易的優點

()102.	在不同時間可作雙向傳輸，但某一方處於接收狀況時就不能傳送資料的是(A)單工(B)全雙工(C)半雙工(D)以上皆非

()103.	小明藉電話與同學討論有關旅遊的細節，此種資料通訊傳輸方式為(A)單工傳輸(B)全單工傳輸(C)半雙工傳輸(D)全雙工傳輸

()104.	若區域網路以一條纜線連結各電腦及週邊設備，則此區域網路屬於下列何種網路拓樸？(A)星狀網路(B)匯流排網路(C)無線網路(D)電話網路

()105.	下列何種網路聯結設備，具有封包過濾的功能，可避免子網路之間的訊息干擾？(A)交換器(B)路由器(C)橋接器(D)閘道器

()106.	使用透明玻璃纖維材質來傳輸，並具有體積小、傳輸快、訊號不易受干擾等特性的傳輸媒介是(A)光纖(B)雙絞線(C)同軸電纜(D)微波

()107.	計算機與印表機間的傳輸屬於下列何者？(A)單工（Simplex）(B)半雙工（Half-duplex）(C)全雙工（Full-duplex）(D)多工（Multiplex）

()108.	傳送速率為9600bps的數據機（Modem），傳送2Mbytes大小的資料約需多少時間？(A)2分(B)3.5分(C)11分(D)28分

()109.	下列哪一項和網路無關(A)集線器（Hub）(B)橋接器（Bridge）(C)路由器（Router）(D)直譯器（Interpreter）

()110.	資料交換技術：(1)電路交換(2)訊息交換(3)分封交換，在資料傳輸前，會先將資料分割成特定大小的封包？(A)1(B)2(C)3(D)2,3

()111.	集線器工作於OSI七層架構中的哪一層？(A)實體層(B)資料鏈結層(C)網路層(D)傳輸層

()112.	汽車上所使用的導航系統，應該是使用何種網路傳輸媒介?(A)雙絞線(B)同軸電纜(C)光纖(D)衛星通訊

()113.	ISO（國際標準組織）所提出的通訊協定開放系統中的架構共分成幾層（Layer）？(A)9(B)7(C)5(D)3

()114.	目前（台視、中視、華視）三家電視台的電視廣播節目之資料通訊傳輸模式為(A)全雙工傳輸(B)半雙工傳輸(C)單工傳輸(D)全雙工傳輸和半雙工傳輸

()115.	使用下列哪一種區域網路架構，當其中一條傳輸線路故障時，資料仍可透過另一條線路傳輸？(A)Ethernet(B)FDDI(C)takenringnetwork(D)FastEthernet

()116.	關於資料傳輸，下列何者錯誤？(A)RS232為一種傳輸規格標準(B)採用非同步傳輸時，每個字元在傳送前須加上起始位元及終止位元(C)採用同步傳輸時，傳送端與接收端必須有一個達成同步之時間計數器(D)非同步傳輸之傳輸效率較高

()117.	下列哪一種網路拓撲（Topology），是以一條纜線來連接所有的節點，且在纜線兩端結尾處以終端子來結束佈線？(A)匯流排拓撲(B)環狀拓撲(C)星狀拓撲(D)網狀拓撲

()118.	下列哪一種設備是架設星狀網路必備的元件？(A)終端子(B)T型接頭(C)印表機(D)交換器

()119.	有一間營業空間為3層樓的網路咖啡店；假設業者已將每層樓的電腦連接成一子網路，則在將各子網路相連時，應使用何種網路聯結設備才能避免子網路之間的訊息干擾？(A)交換器(B)路由器(C)橋接器(D)閘道器

()120.	小容常打電話和老師討論讀書心得，請問電話是屬於何種傳輸方式？(A)單工（Simplex）(B)半雙工（Half-duplex）(C)全雙工（Full-duplex）(D)並列傳輸（Parallel）

()121.	下列哪一種設備是用來定義電腦在區域網路中的位址？(A)網路卡(B)數據機(C)集線器(D)交換器

()122.	數據機（Modem）之主要功能為(A)對數字資料作加減運算(B)將數位訊號與類比訊號相互轉換(C)對數字資料作乘除運算(D)對數位訊號作算術運算並產生數據供決策者參考

()123.	若網咖店希望提供商務人士能透過WLAN的方式連上Internet，則店中應加裝何種裝置(A)存取橋接器(B)路由器(C)橋接器(D)集線器

()124.	下列哪一種網路拓樸會因網路上的某一部電腦出了問題，而導致網路中所有的電腦都無法傳送/接收資料？(A)星狀網路(B)環狀網路(C)匯流排網路(D)以上皆非

()125.	下列哪一種區域網路通訊協定適用於「環狀」網路拓樸？(A)Ethernet(B)TokenRing(C)IPX/SPX(D)NetBIOS

()126.	下列哪一種網路拓樸不會同時發生兩部電腦都要傳送資料的情況？(A)星狀網路(B)環狀網路(C)匯流排網路(D)以上皆非

()127.	下列有關基頻與寬頻的敘述，何者不正確？(A)基頻及寬頻的分類依據，主要是取決於傳輸媒介(B)寬頻以類比訊號傳輸資料，同一時間能傳輸文字、聲音與視訊等資料(C)寬頻網路可以提供遠距教學、虛擬實境與線上電玩等服務(D)有線電視網與ADSL都是屬於寬頻網路

()128.	下列何者不屬於區域網站的標準？(A)Ethernet(B)TokenRing(C)ARCnet(D)Seednet

()129.	以下何種通訊方式是屬於全雙工（Full-duplex）的傳輸？(A)電話(B)電視機(C)收音機(D)以上皆非

()130.	下列網路拓樸中，哪一種具有廣播的特性，且任何一部電腦將資料傳送上主幹線後，其訊號會向兩端傳遞；如有一部電腦故障，仍不會影響其他電腦之間的通訊？(A)星狀網路(B)環狀網路(C)匯流排網路(D)以上皆非

()131.	不同時可雙向互相傳送，但接收時就不能傳送的是(A)單工（Simplex）(B)全雙工（Duplex）(C)半雙工（Half-Duplex）(D)以上皆非

()132.	「藍芽」技術是一種(A)影像處理技術(B)數位音樂技術(C)虛擬實境技術(D)無線通訊技術

()133.	5部電腦，以雙絞線連至10個埠的集線器上，請問此種網路連線架構稱為(A)匯流排拓樸(B)星狀拓樸(C)環狀拓樸(D)半圓狀拓樸

()134.	利用Windows作業系統所架設的區域網路，常會使用下列何種簡易型的通訊協定來加速資料傳輸的速度？(A)NetBEUI(B)TokenRing(C)IPS/SPX(D)FDDI

()135.	MODEM係指(A)調制器(B)解碼器(C)數位交換器(D)數據機

()136.	下列哪一種區域網路通訊協定在傳送資料前，必須先取得記號封包？(A)CSMA/CD(B)tokenpassing(C)NetBEUI(D)IPX/SPX

()137.	下列何種結構，不是網路結構（Topology）的一種？(A)星狀網路(B)匯流排網路(C)環狀網路(D)以上皆非

()138.	哪一種網路會因一部電腦出了問題，而導致網路中所有的電腦都無法聯繫？(A)星狀網路(B)環狀網路(C)樹狀網路(D)匯流排網路

()139.	區域網路普遍使用10BaseT的連接線材，是屬於哪一種通訊媒體？(A)同軸電纜（CoaxialCable）(B)雙絞線（TwistedPair）(C)紅外線（InfraredRay）(D)光纖（OpticalFiber）

()140.	在資訊公司擔任網路工程師一職的小關，為了幫開設網路咖啡餐廳的好友－小剛架設網路，特別在週末假日撥空前往網咖店，討論有關網路架設的問題，以便早日進行網路架設的工作。小關不應選購何者作為網路主機的作業系統？(A)NovellNetWare(B)Linux(C)MSDOS(D)Windows2000Server

()141.	有3台電腦要架設成區域網路，則使用哪一種網路拓樸來架設的成本最低？(A)匯流排網路(B)星狀網路(C)環狀網路(D)雙環狀網路

()142.	以28800BPS的傳輸速率傳送1.44Mbytes的資料約需時多久？(A)50秒(B)200秒(C)400秒(D)2000秒

()143.	管理網路資源的設備稱為(A)網路卡(B)伺服器(C)工作站(D)介面卡

()144.	下列何者是資料傳輸速率的單位？(A)ppm(B)dpi(C)bps(D)BPI

()145.	下列何者是網路作業系統（NetworkOperatingSystem）？(A)Netware(B)Windows98(C)MS-DOS(D)OS/2

()146.	下列哪一個命令主要用來測試網路的連線狀況？(A)ipconfig(B)ping(C)ftp(D)telnet

()147.	在辦公室裡，如果工作同仁之間要分享電腦硬碟上的資料，需要購置下列哪一種配備？(A)數位相機(B)掃瞄器(C)網路卡(D)數據機

()148.	下列何者可將「類比」信號轉換為「數位」訊號：(A)調變解調器(B)通訊軟體(C)通訊頻道(D)通訊轉接器

()149.	下列哪一個命令可用來查詢本機的IP位址及相關設定值？(A)ipconfig(B)ping(C)ftp(D)telnet

()150.	下列有關10BaseT網路特色的敘述，何者有誤？(A)採用寬頻傳輸(B)使用雙絞線(C)適用於區域網路(D)最高傳輸速度為10Mbps

()151.	一般大眾上網習慣使用的IE，屬於ISO所規範的七層OSI架構中的哪一層？(A)網路層(B)傳輸層(C)應用層(D)資料鏈結層

()152.	資訊通訊中，利用透明玻璃纖維為材質來傳遞資料，並具體積小、通訊量大、不易受干擾等特性的傳輸媒介是(A)微波傳送(B)光纖(C)同軸電纜(D)人造衛星

()153.	使用傳輸速度為56Kbps的數據機下載一個檔案大小為2MB的照片，至少需花費多少時間？(A)5分鐘(B)6分鐘(C)7分鐘(D)8分鐘

()154.	在非同步傳輸中，最常用何種偵錯技術來偵測所接收的資料是否有誤？(A)同位元（PARITY）檢測法(B)區塊和（BLOCKSUM）檢測法(C)循環式冗餘檢測法（CRC）(D)以上皆非

()155.	用來將電話線所傳輸的訊號分離成低頻的語音訊號及高頻的ADSL訊號之設備為(A)集線器(B)網路卡(C)分歧器(D)音效卡

()156.	下列哪一種上網的頻寬最大？(A)T3(B)T1(C)512K(D)256K

()157.	下列何者是數據機之功能？(A)二進位數與十進位數轉換(B)數位與類比訊號轉換(C)同步與非同步訊號轉換(D)EBCDIC碼與ASCII碼轉換

填充題共7題(共7分)

1.	序列傳輸若依資料是否同步，可再區分為___________傳輸及___________傳輸兩種。

2.	常見的區域網路架構有：乙太網路、記號環網路、及______________________________。

20041103

3.	通訊傳輸依同一時間傳輸的資料多寡，可分為並列傳輸及______________兩種

4.	區域網路常見的網路拓撲有匯流排網路、_____________、及環狀網路。

5.	___________是用來增強傳輸訊號，以延伸訊號傳輸距離的聯結裝置。

6.	OSI七層中的___________層負責提供網路應用程式與網路間溝通的界面。

7.	TCP/IP是Internet所使用的通訊協定；其中________負責將資料正確地送達接收端；________則負責設定資料封包的IP位址及選擇最佳的傳輸路徑。

是非題答案:

1.(O)2.(X)3.(O)4.(O)5.(O)6.(X)7.(O)8.(X)9.(X)10.(X)11.(X)12.(X)13.(O)14.(O)15.(X)

16.(O)17.(O)18.(X)19.(O)20.(O)21.(O)22.(X)23.(O)24.(O)25.(O)26.(O)27.(X)28.(O)29.(X)30.(O)

31.(O)32.(O)33.(X)34.(O)35.(O)36.(O)37.(O)38.(X)

選擇題答案:

1.(D)2.(B)3.(B)4.(A)5.(C)6.(A)7.(B)8.(C)9.(A)10.(B)11.(D)12.(A)13.(B)14.(D)15.(A)

16.(A)17.(D)18.(A)19.(B)20.(B)21.(B)22.(C)23.(D)24.(B)25.(D)26.(C)27.(A)28.(D)29.(C)30.(D)

31.(D)32.(A)33.(D)34.(D)35.(A)36.(C)37.(B)38.(A)39.(C)40.(A)41.(C)42.(A)43.(B)44.(B)45.(D)

46.(A)47.(B)48.(A)49.(C)50.(C)51.(D)52.(A)53.(C)54.(D)55.(C)56.(A)57.(B)58.(D)59.(A)60.(B)

61.(B)62.(C)63.(A)64.(C)65.(A)66.(B)67.(D)68.(C)69.(B)70.(A)71.(D)72.(A)73.(B)74.(A)75.(B)

76.(D)77.(B)78.(D)79.(D)80.(D)81.(A)82.(D)83.(C)84.(C)85.(D)86.(B)87.(C)88.(A)89.(B)90.(A)

91.(B)92.(B)93.(B)94.(C)95.(C)96.(C)97.(B)98.(B)99.(C)100.(B)101.(B)102.(C)103.(D)104.(B)105.(C)

106.(A)107.(A)108.(D)109.(D)110.(C)111.(A)112.(D)113.(B)114.(C)115.(B)116.(D)117.(A)118.(D)119.(C)120.(C)

121.(A)122.(B)123.(A)124.(B)125.(B)126.(B)127.(A)128.(D)129.(A)130.(C)131.(C)132.(D)133.(B)134.(A)135.(D)

136.(B)137.(D)138.(B)139.(B)140.(C)141.(A)142.(C)143.(B)144.(C)145.(A)146.(B)147.(C)148.(A)149.(A)150.(A)

151.(C)152.(B)153.(A)154.(A)155.(C)156.(A)157.(B)

填充題答案:

1.(同步非同步)2.(分散式光纖資料介面(FDDI))3.(序列傳輸)4.(星狀網路)5.(中繼器)6.(應用)7.(TCPIP)