Αναλύοντας ένα τμήμα κυκλώματος

Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα κυκλώματος, για το οποίο δίνονται R1=10Ω, R2=6Ω, R3=20Ω και VΑΒ=50V.

Το αμπερόμετρο Α1 δείχνει ένδειξη Ι1=3 Α, ενώ η συσκευή Σ είναι μη ωμικός καταναλωτής.

Να βρεθούν:

i) Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R3.

ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2.

iii) Η τάση στα άκρα της συσκευής Σ, καθώς και η ισχύς της.

iv) Οι ενδείξεις των δύο αμπερομέτρων αν συνδέσουμε με αγωγό αμελητέας αντίστασης τα σημεία Γ και Δ του κυκλώματος, με δεδομένο ότι η τάση μεταξύ των σημείων Α και Β θα πάρει την τιμή VΑΒ=40V.

Απάντηση:

Εφαρμόζοντας τον νόμο του Οhm για τον αντιστάτη R1 παίρνουμε:

Ι1=V1R1→ V1=Ι1R1=3∙10V=30V

Η παραπάνω τάση στα άκρα του αντιστάτη, ίση με την τάση VΑΓ συνδέεται με την ολική τάση VΑΒ με τη σχέση:

VΑΒ=VΑΓ+VΓΔ →

VΓΔ=V3=VΑΒ-VΑΓ=50V-30V=20V

Ο αντιστάτης με αντίσταση R3 και το σύστημα R2-Σ συνδέονται παράλληλα, αφού στα άκρα τους επικρατεί η ίδια τάση VΓΔ=V3.  Αλλά τότε ο αντιστάτης R3 διαρρέεται από ρεύμα έντασης:

Ι3=V3R3=2020Α=1Α

Αλλά από τον 1ο νόμο του Kirchhoff στον κόμβο Γ παίρνουμε:

Ι1=Ι2+Ι3 →

Ι2=Ι1-Ι3= 3Α - 1Α =2Α

Αυτή θα είναι και η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2.

Για την τάση VΓΔ = V3, ισχύει και:

VΓΔ=V2+VΣ → V3=Ι2∙R2+ VΣ →

VΣ=V3-Ι2∙R2=20V-2∙6V=8V

Αλλά ξέροντας την τάση VΣ στα άκρα της συσκευής Σ και την ένταση του ρεύματος Ι2 που την διαρρέει, η ισχύς του ρεύματος που μεταφέρεται σε αυτήν (η ισχύς της συσκευής), είναι ίση:

ΡΣ=VΣ∙Ι2=8∙2 W = 16W

Συνδέουμε τα σημεία Γ και Δ, με αγωγό αμελητέας αντίστασης, όπως στο πρώτο από τα σχήματα:

Ο αντιστάτης R3, καθώς και το σύστημα R2- συσκευή Σ, βραχυκυκλώνονται και δεν διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Ισοδύναμα το τμήμα του κυκλώματος μεταξύ Α και Β, διαρρέεται από μια νέα ένταση ρεύματος Ι, ίδια στα τμήματα ΑΓ, ΓΔ και ΔΒ. Στην πραγματικότητα δηλαδή, το τμήμα κυκλώματος έχει μετασχηματισθεί όπως στο δεξιό σχήμα.

Από το νόμο του Οhm παίρνουμε:

Ι=VR1=4010Α=4Α

Αυτή θα είναι και η ένδειξη του αμπερομέτρου Α1, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου Α2 θα είναι μηδενική.

dmargaris@gmail.com