Υλικό Φυσικής-Χημείας
Ρευστά

Μετρώντας την ταχύτητα εκροής μιας βρύσης
[image: image1.wmf]2

A1B

2

B1

1

pghp    (1)

2

1

ppghp

2

atat

rru

rru

++=®

=++>

Στο σχήμα δίνεται μια ανοικτή βρύση συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης, από την οποία τρέχει νερό, με σταθερή παροχή. Μετράμε την διατομή της φλέβας στην έξοδο της βρύσης και την βρίσκουμε Α1=0,6cm2. Σε κατακόρυφη απόσταση h1=15cm από την έξοδο της βρύσης, τοποθετούμε ένα άδειο σωλήνα, σχήματος αντεστραμμένου Π, όπως στο σχήμα (σωλήνας pitot) και παρατηρούμε ότι το νερό εισέρχεται στο σωλήνα και τελικά ανέρχεται κατά h3=25cm στο αριστερό σκέλος του, ενώ το δεξιό σκέλος του σωλήνα έχει ύψος h2=5cm.
i) Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το νερό ανεβαίνει περισσότερο στο αριστερό σκέλος του σωλήνα και h3>h2;
ii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής και η παροχή της βρύσης.

iii) Να βρεθεί η διατομή της φλέβας, ελάχιστα πριν φτάσει στο σωλήνα.

iv) Αν κατεβάσουμε τον σωλήνα διπλασιάζοντας το ύψος h1, τότε στη νέα θέση, το νερό στο αριστερό σκέλος του σωλήνα, θα φτάσει σε ύψος h4, όπου:
α) h4 < 2h3,   β) h4 =2 h3,   γ) h4 >2 h3.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Το νερό να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, pατμ=105Ρα,  ενώ g=10m/s2.

Απάντηση:
i) [image: image11.emf]h

2

h

1

h

3

Έστω μια ρευματική γραμμή από το σημείο Α, έξοδος βρύσης, μέχρι την είσοδο του σωλήνα, σημείο Β. Το σημείο Β είναι ένα σημείο αποκοπής, δηλαδή ένα σημείο που «αποκόπτεται», σταματά η ροή. Με εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli μεταξύ των Α και Β παίρνουμε:

[image: image14.emf]h

2

h

1

h

3

A

 

Γ

Β


Αλλά αφού η πίεση στο Β είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση, είναι μεγαλύτερη και από την πίεση στο σημείο Γ, στην επιφάνεια του νερού στο αριστερό σκέλος του σωλήνα. Αν λάβουμε όμως υπόψη ότι τα σημεία Β και Γ είναι σημεία του ίδιου ακίνητου ρευστού στον σωλήνα θα ισχύει:


[image: image2.wmf](

)

B

pp

B3232

ppghh   (2)  hh

G

G

r

>

-=-¾¾¾¾®>


ii) Με βάση τα παραπάνω, από τις εξισώσεις (1) και (2) παίρνουμε:


[image: image3.wmf](

)

(

)

22

A1B132

321

11

pghp   pghpghh (3)

22

2ghhh210(0,250,050,15)m/s1m/s

atat

rrurrur

u

++=®++=+-®

=--=××--=


Αλλά τότε η παροχή της βρύσης είναι:


[image: image4.wmf]42533

1

0,610m1m/s610m/s60cm/s

PAu

--

==××=×=


iii) Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων Α και Γ, όπου το Γ ένα σημείο, λίγο πιο πάνω από το Β (πριν υποχρεωθούν τα σωματίδια ρευστού να επιβραδυνθούν και να φτάσουν στο Β με μηδενική ταχύτητα) παίρνουμε:


[image: image5.wmf]1

ό ότι yh

22

A

22

1

11

pgyp +  

22

11

pghp +

22

decmenoi

GG

atatG

rruru

rruru

»

++=¾¾¾¾¾¾¾®

++=®



[image: image6.wmf]2

1

2gh  (4)

G

uu

=+



[image: image7.wmf]2

12100,15 m/s2 m/s

G

u

=+××=


Οπότε από την εξίσωση της συνέχειας, αν Α2 η διατομή της φλέβας στο σημείο Γ, θα πάρουμε:

[image: image8.wmf]2

2

1

122

0,6cm1m/s

0,3cm.

2m/s

G

G

Au

AuAuA

u

×

=®===


iv) Αν κατεβάζαμε τον σωλήνα pitot ώστε να βρίσκεται σε απόσταση h1΄= 2h1, από το στόμιο της βρύσης, τότε από την εξίσωση (3), θα παίρναμε:

[image: image9.wmf](

)

2

142

2

421

2

421

1

pghpghh 

2

hhh

2g

1

hh2h0,05m20,15mm0,4m

2g20

atat

rrur

u

u

¢

++=+-®

¢

--=®

=++=+×+=


Σωστό το α)  h4 <0,5m

Σχόλια:

· Στην εξίσωση (4) θα μπορούσαμε να καταλήξουμε, αν εφαρμόζαμε ΑΔΜΕ για ένα σωματίδιο ρευστού, από την θέση Α, στη θέση Γ:

[image: image10.wmf]22

A1

2

1

11

UKUdmdmghdm

22

2gh 

AGGG

G

Kuu

uu

+=+®×+××=×®

=+


· Αξίζει να προσέξουμε ότι το ύψος h4=h3+Δh, όπου Δh=h1 η απόσταση που κατεβάσαμε το σωλήνα pitot. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια του νερού παρέμεινε σταθερή στο αριστερό σκέλος του σωλήνα.
dmargaris@gmail.com
� EMBED Visio.Drawing.15 ���





� EMBED Visio.Drawing.15 ���








1
www.ylikonet.gr


[image: image12.emf]h

2

h

1

h

3

A

 

Γ

Β

[image: image13.emf]h

2

h

1

h

3

_1673715020.unknown

_1673715560.unknown

_1673715748.unknown

_1673716571.unknown

_1673715617.unknown

_1673715169.unknown

_1673715365.unknown

_1673714453.unknown

_1673714455.unknown

h2
h1
h3
A
Γ
Β



_1673714452.unknown

h2
h1
h3



